YY_STM32---万年历--程序说明

这个程序只是我花了七多个小时写一个万年历，所以难以避免其中BUG很多。所以我也非常希望各位多提意见。让我得已进步。。。下面我把程序运行的实现以及一些处理简易的叙述一下。方便大家理解程序。

定时单元：使用TIM3定时器，向上技术模式。计数5000次即500MS.通过一个全局变量作为分频后得到一秒的定时中断。

显示单元：采用LCD12864点阵显示，这种屏幕刷新速度慢，拖影严重，唯一的好处就是操作简单，成本低廉。这个实例采用了串口的方式实现显示，接口定义为：PB7—RST///PSB—PA4(其实这个可以不接)//EN—PA2//RW—PA6,其他的电源线大家就自己找地方了。这个接口也可以通过程序中的KEY.C文件中修改，但是大家更改接口后记得打开时钟。

运行载体：YY_STM32，就是本次大家一起焊接的板。这个程序也是相当于一个测试开发板的吧。

调节时间方法：本身是想用三个外部中断来控制的，但是PA0的外部接法让我迷惑了下，，所以见采用隔时采集SET（K2）按键的输入电平来检测是否按键。时间调节的方式：首先按下K2(确认键)，然后开始调节年份，左边的K1是上调功能，右边的K3是下调功能，年份调节的范围是1000~9000年，年份调节好了之后然后再按下确认键，进入月份调节，然后在调节日期，这个程序有自动识别闰年和平年的功能，调节月份之后，日期会根据月份确定天数。然后调节星期，这里我没有写成中文的显示，原因就是。。。。懒的写。其实有兴趣的在外面加一个开关语句就可以实现了。星期调节之后就是调节小时和分钟。在调节分钟时，秒钟会自动清零。方便调节。分钟调节完后再按下确认键(K2)，就退出了调节模式。进入自动走时的功能。

倒计时：大家会注意到在第三排左边，有一个倒计，这是根据一天剩余的时间计算出来的剩余秒数。就是吓唬吓唬浪费时间的哥们，我是看着这个倒计时心痛时间了。。。当然，这个调节时间会在调节时间后自动计算。而不是单纯性的i—的单目操作。

LED灯：这个程序在运行时，LED1和LED2会交替闪烁，这样可以我们观察程序是否在运行。这个灯交替的频率是1HZ。但这是理论频率。我这公司的示波器之烂，测量频率没有一次准确过。。

建议：我在写这个的时候，12864的字符位置有点小麻烦，我这里也建议大家多多使用仿真器（我没打广告），这样在程序卡住的时候可以硬件仿真实时调整，非常方便。相比串口下载，，，Jlink可算非常有能耐了。。

然后，，，然后其实这个程序非常简单的了。我也花了半个小时写了相比而言比较明白的注释。因为这是第二次写STM32的程序，所以如果有谁看不懂的，我想应该是我没有写的浅显易懂了。。所以可以找我给你解释一下。我也想多多给我找问题然后，，，然后大家自己看程序说话吧。。同时由于看视频容易睡觉，，，关于第一课的要求有些不是太清楚，周末找时间看。这里先把万年历交出来，然后再看其他的作业。。。

-------这个论坛允许上传的图片只有20M，我只能选几张相比这下清楚的照片给大家看一看。。

@易文_工_四川