基于FPGA的抢答器设计

摘 要

本文介绍了一种采用EDA技术，基于FPGA并在QuartusⅡ工具软件环境下使用Verilog硬件描述语言编写的数码管显示4路抢答器的电路设计。

本次设计的抢答器能够同时供应4位选手或者4个代表队进行抢答比赛，分别使用4个按钮a,b,c,d表示。同时需要设置系统复位和抢答控制开关，这需由主持人控制。主持人在允许抢答的情况下，计时器开始从30s开始倒计时，直到有人抢答成功后，由锁存器将时间锁存住，此时数码管上将显示剩余时间及抢答成功选手号码，同时对应选手的LED灯也被点亮。在判断选手是否回答正确后，由主持人控制加减按钮进行给分。在一轮比赛结束后，主持人按下复位按钮，则除了计分模块外，其他模块都复位为初始时刻，为下一轮的比赛做好准备。

系统芯片主要采用EP2C8Q208，由抢答判别模块，计时模块，分频器模块，计分模块，锁存器模块，数码管驱动模块组成。经过编译及其仿真所设计的程序，该设计的抢答器基本能够实现此次设计的要求，从而完成了抢答器应具备的功能。

关键词：抢答器，数码显示，硬件描述语言，可编程逻辑门阵列

FPGA-BASED RESPONDER DESIGN

ABSTRACT

This article introduces the design of 4 answering device circuit using an EDA technology Verilog HDL language in FPGA and QuartusⅡ environment.At the same time,the 4 answering device circuit is displayed by the digital.

The Responder can also supply four players or four teams to answer in the game, respectively, using four buttons a, b, c, d. Setting reset and answer in a system control switch, which controls required by the moderator. When the moderator allows to answer, the timer starts counts down from the 30s until someone answers successfully, by the time the latch latches will to live, then the remaining time and the number of the player who responds successfully will be displayed on the digital tube, at the same time the LED of the corresponding player lights will be lighted. Determined whether the contestant answers correctly, the moderator will give points by controlling the addition and subtraction button. At the end of the game, the moderator presses the reset button, others modules are reseted to the initial time for the next round of the game except the scoring module.

The system uses mainly the EP2C8Q208. At the same time the system is made from the answer in decision block, timing module, divider block, scoring module latch module, LED driver modules. After compilation and simulation of the design process, the design Responder can basically achieve the design requirements, thus completing the Responder function.

KEY WORDS：Responder, Digital display, HDL ,FPGA

目　录

前　言	1

第1章 绪论	3

§1.1	选题背景	3

§1.1.1	EDA技术发展	3

§1.1.2	课题研究的必要性	4

§1.2	研究课题的内容	4

第2章 系统方案设计	6

§2.1	FPGA简介	6

§2.1.1	FPGA芯片结构	8

§2.1.2	FPGA设计流程	12

§2.1.3	FPGA软件设计	13

§2.1.4	FPGA的应用	14

§2. 2Verilog HDL概述	15

§2.2.1	Verilog HDL简介	15

§2.2.2	Verilog HDL主要功能	16

§2.2.3	Verilog HDL与VHDL的区别	16

§2.3	抢答器总体设计方案	17

§2.3.1	抢答器构成	18

§2.3.2	抢答器工作原理	18

第3章 抢答器模块设计与实现	19

§3.1	抢答判别模块	19

§3.2	数码管驱动模块	20

§3.3	计时模块	22

§3.4	分频器模块	23

§3.5	计分模块	23

§3.6	锁存模块	24

§3.7	总体模块	25

第4章 抢答器程序设计、实现与仿真	26

§4.1	抢答判别程序设计	26

§4.2	数码管驱动模块程序设计	28

§4.3	计时模块程序设计	29

§4.4	分频模块程序设计	31

§4.5	计分模块程序设计	32

§4.6	锁存模块程序设计	36

结 论	38

参考文献	39

致　谢	41

附　录	42

# 前　言

随着人类社会的高速发展，电子行业也随之迅猛的发展，这也使得人们越来越想方设法的是自己更加方便、轻松的生活，例如：自从有了电视遥控器开启电视，更改电视频道，我们再也不用跑来跑去用手改换频道；自从有了全自动洗衣机，我们再也不用半自动洗衣机或者人工搓衣板去清洗衣服；自从有了交通灯，不仅省去了很多人力去指挥交通，而且使交通更加井然有序。当然，当具有定时、显示、加减分等多功能性的抢答器摆在我们面前时，我想人们不会用举手的方式或者举牌的方式进行抢答了。

如今无论是什么场合，只要举办抢答比赛，我们都能见到抢答器的使用，因为它以客观的电子电路进行状态判断，避免了竞赛中出现的人为的失误，或者由于某些原因造成的不公平。抢答器能够准确、公正的判断谁是第一抢答者，并且直观的指出谁是第一抢答者。由于其附加的定时、加减分等功能则能够省去部分人力，且更准确的规范时间。

现在市面上也存在着各种各样的抢答器，但主要流行的是单片机抢答器和数字抢答器，虽然这两款抢答器都能实现抢答器的基本功能，但是都或多或少的存在着一些缺点。

单片机抢答器的设计。控制系统主要由单片机应用电路、存储器接口电路、显示接口电路组成。其中单片机89C51是系统工作的核心，它主要负责控制各个部分协调工作.。虽然单片机实现起来相当灵活，但随着抢答器数组的增加则存在着I/O口不足的问题。这就不能为以后进行抢答器组数的增加进行改进了。

数字抢答器的设计。数字抢答器电路主要是由电子元器件组成，数字抢答器由主体电路与扩展电路组成。虽然数字电路主要有元器件组成，成本较为便宜，且小规模数字逻辑设计思路简单，但是电路实现起来比较麻烦：进行电路规划，用protel99画出电路的PCB板，硬件的焊接与调试等等程序步骤。总之硬件设计不仅工作量大，而且要求也高。

介于上面两款抢答器的不足点，本次设计则采用FPGA现场可编程技术，这样就避免了硬件的焊接与调试，同时由于FPGA的I/O端口丰富，可以在设计的基础上略加修改实现多组输入的抢答器，增强了系统的灵活性。

本文介绍了一种采用EDA技术，基于FPGA并在QuartusⅡ工具软件环境下使用Verilog硬件描述语言编写的数码管显示4路抢答器的电路设计、设计思路以及实现功能。

本次设计以EP2C8Q208为核心，完成主持人的控制与参赛队伍的抢答功能；使用Quartus II软件用Verilog HDL完成代码编写，然后用Quartus II软件实现正确的波形仿真作为主要的技术指标。

根据本次设计的技术要求，特设计了以下各种模块来实现抢答器的基本功能：抢答判别模块，计时模块，分频器模块，计分模块，锁存器模块，数码管驱动模块等等。经过编译及其仿真所设计的程序，该设计的抢答器基本能够实现此次设计的要求，从而完成了抢答器应具备的功能。

- 绪论

- 选题背景

    - EDA技术发展

EDA是电子设计自动化（Electronic DesignAutomation）的缩写，在20世纪90年代初从计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（CAT）和计算机辅助工程（CAE）的概念发展而来的。

EDA技术是指以计算机为工作平台，融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果，进行电子产品的自动设计。

利用EDA工具，电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，大量工作可以通过计算机完成，并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程的计算机上自动处理完成。

EDA工具软件可大致可分为芯片设计辅助软件、可编程芯片辅助设计软件、系统设计辅助软件等三类。

目前进入我国并具有广泛影响的EDA软件是系统设计软件辅助类和可编程芯片辅助设计软件：Protel、Altium Designer、PSPICE、multisim12(原EWB的最新版本)、OrCAD、PCAD、LSIIogic、MicroSim、ISE、modelsim、Matlab等等。这些工具都有较强的功能，一般可用于几个方面，例如很多软件都可以进行电路设计与仿真，同时还可以进行PCB自动布局布线，可输出多种网表文件与第三方软件接口。

利用EDA技术进行电子系统的设计，具有以下特点：

- 用软件的方式设计硬件；用软件方式设计的系统到硬件系统的转换是由有关的考法软件自动完成的；

- 设计过程中可用有关软件进行各种仿真；

- 系统可现场编辑，在线升级；

- 整个系统可集中在一个芯片上，体积小、功耗低、可靠性高；

- 从以前的“组合设计”转向真正的“自由设计”；

- 设计的移植性好，效率高；

- 非常适合分工设计，团体协作。

因此，EDA技术是现代电子设计的发展趋势。

- 课题研究的必要性

现行的抢答的实现方案主要有两种：一种则是使用单片机，另一种是小规模数字逻辑芯片和触发器。

单片机抢答器的设计。控制系统主要由单片机应用电路、存储器接口电路、显示接口电路组成。其中单片机AT89C51是系统工作的核心，它主要负责控制各个部分协调工作.。然而现如今单片机组成的抢答器也存在着一些缺点，或者应该说是不足点，虽然单片机实现起来相当灵活，但随着抢答器数组的增加则存在着I/O口不足的问题。这就不能为以后进行抢答器组数的增加进行改进了。

数字抢答器的设计。数字抢答器电路主要是由电子元器件组成，数字抢答器由主体电路与扩展电路组成。优先编码器、锁存器、译码电路将参赛队的输入信号在显示器上输出；用控制电路和主持人开关启动报警电路，以上两部分组成主体电路。通过定时电路和译码电路将脉冲产生的信号在显示器上输出实现计时功能，构成扩展电路。虽然数字电路主要有元器件组成，成本较为便宜，且小规模数字逻辑设计思路简单，但是电路实现起来比较麻烦：进行电路规划，用protel99画出电路的PCB板，硬件的焊接与调试等等程序步骤。总之硬件设计不仅工作量大，而且要求也高。

现存的抢答器设计方案虽然都能实现抢答器的功能，但是又由于它们自身缺点的限制，有些方面很难或者说很麻烦实现。然而由于FPGA本身一些的特点、优点能够使基于FPGA制作的抢答器克服这些问题。FPGA作为新技术具有以下优点：

(1) FPGA的管脚多，容易实现大规模系统。

(2) FPGA的运行速度快。

(3) FPGA内部程序并行运行，有处理更复杂的功能。

(4) FPGA有大量的软核，能够进行二次开发。

所以学习FPGA并利用FPGA进行抢答器的设计是十分必要的。

- 研究课题的内容

本次设计的抢答器能够同时供应4位选手或者4个代表队进行抢答比赛，分别使用4个按钮a,b,c,d表示。同时需要设置系统复位和抢答控制开关，这需由主持人控制。主持人在允许抢答的情况下，计时器开始从30s开始倒计时，直到有人抢答成功后，由锁存器将时间锁存住，此时数码管上将显示剩余时间及抢答成功选手号码，同时对应选手的LED灯也被点亮。在判别选手是否回答正确后，由主持人控制加减按钮进行给分。在一轮比赛结束后，主持人按下复位按钮，则除了计分模块外，其他模块都复位为初始时刻，为下一轮的比赛做好准备。

- 系统方案设计

- FPGA简介

FPGA（Field－Programmable Gate Array），即现场可编程门阵列，它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

其主要特点如下：

- 采用FPGA设计ASIC电路(专用集成电路)，用户不需要投片生产，就能得到合用的芯片。

- FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。

- FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。

- FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。

- FPGA采用高速CMOS工艺，功耗低，可以与CMOS、TTL电平兼容。

可以说，FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。

FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的，因此，工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式，采用不同的编程方式。

加电时，FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中，配置完成后，FPGA进入工作状态。掉电后，FPGA恢复成白片，内部逻辑关系消失，因此，FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器，只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时，只需换一片EPROM即可。这样，同一片FPGA，不同的编程数据，可以产生不同的电路功能。因此，FPGA的使用非常灵活。

目前以硬件描述语言（Verilog HDL或 VHDL）所完成的电路设计，可以经过简 单的综合与布局，快速的烧录至FPGA上进行测试，是现代IC设计验证的技术主流。这些可编辑元件可以被用来实现一些基本的逻辑门电路（比如AND、OR、XOR、NOT）或者更复杂一些的组合功能比如解码器或数学方程式。在大多数的FPGA里面，这些可编辑的元件里也包含记忆元件例如触发器（Flip－flop）或者其他更加完整的记忆块。

FPGA一般来说比ASIC（专用集成芯片）的速度要慢，无法完成复杂的设计，但是功耗较低。但是他们也有很多的优点比如可以快速成品，可以被修改来改正程序中的错误和更便宜的造价。厂商也可能会提供便宜的但是编辑能力差的FPGA。因为这些芯片有比较差的可编辑能力，所以这些设计的开发是在普通的FPGA上完成的，然后将设计转移到一个类似于ASIC的芯片上。另外一种方法是用CPLD（复杂可编程逻辑器件备）。

根据市场上对FPGA的需要，则FPGA的主要分类有以下几种：

1) 按逻辑功能块的大小分类

可编程逻辑块是FPGA的基本逻辑构造单元。按照逻辑功能块的大小不同，可将FPGA分为细粒度结构和粗粒度结构两类。

细粒度FPGA的逻辑功能块一般较小，仅由很小的几个晶体管组成，非常类似于半定制门阵列的基本单元，其优点是功能块的资源可以被完全利用，缺点是完成复杂的逻辑功能需要大量的连线和开关，因而速度慢；粗粒度FPGA的逻辑块规模大，功能强，完成复杂逻辑只需较少的功能块和内部连线，因而能获得较好的性能，缺点是功能块的资源有时不能被充分利用。

近年来随着工艺的不断改进，FPGA的集成度不断提高，硬件描述语言(HDL)的设计方法得到了广泛应用。由于大多数逻辑综合工具是针对门阵列的结构开发的，细粒度的FPGA较粗粒度的FPGA可以得到更好的逻辑综合结果，因此许多厂家开发出了一些具有更高集成度的细粒度FPGA，如Xilinx公司采用MicroVia技术的一次编程反熔丝结构的XC8100系列，GateField公司采用闪速EPROM 控制开关元件的可再编程GF100K系列等，它们的逻辑功能块规模相对都较小。

2) 按互连结构分类

根据FPGA内部的连线结构不同，可将其分为分段互连型和连续互连型两类。

分段互连型FPGA中有不同长度的多种金属线，各金属线段之间通过开关矩阵或反熔丝编程连接。这种连线结构走线灵活，有多种可行方案，但走线延时与布局布线的具体处理过程有关，在设计完成前无法预测，设计修改将引起延时性能发生变化。

连续互连型FPGA是利用相同长度的金属线，通常是贯穿于整个芯片的长线来实现逻辑功能块之间的互连，连接与距离远近无关。在这种连线结构中，不同位置逻辑单元的连接线是确定的，因而布线延时是固定和可预测的。

3) 按编程特性分类

根据采用的开关元件的不同，FPGA可分为一次编程型和可重复编程型两类。

一次编程型FPGA采用反熔丝开关元件，其工艺技术决定了这种器件具有体积小、集成度高、互连线特性阻抗低、寄生电容小及可获得较高的速度等优点；此外，它还有加密位、反拷贝、抗辐射抗干扰、不需外接PROM或EPROM等特点。但它只能一次编程，一旦将设计数据写入芯片后，就不能再修改设计，因此比较适合于定型产品及大批量应用。

可重复编程型FPGA采用SRAM开关元件或快闪EPROM控制的开关元件。FPGA芯片中，每个逻辑块的功能以及它们之间的互连模式由存储在芯片中的SRAM或快闪EPROM中的数据决定。SRAM型开关的FPGA是易失性的，每次重新加电，FPGA都要重新装入配置数据。SRAM型FPGA的突出优点是可反复编程，系统上电时，给FPGA加载不同的配置数据，即可令其完成不同的硬件功能。这种配置的改变甚至可以在系统的运行中进行，实现系统功能的动态重构。采用快闪EPROM控制开关的FPGA具有非易失性和可重复编程的双重优点，但在再编程的灵活性上较SRAM型FPGA差一些，不能实现动态重构。此外，其静态功耗较反熔丝型及SRAM型的FPGA高。

- FPGA芯片结构

FPGA采用了逻辑单元阵列LCA（Logic Cell Array）这样一个概念，内部包括可配置逻辑模块CLB（Configurable Logic Block）、输出输入模块IOB（Input Output Block）和内部连线（Interconnect）三个部分。 现场可编程门阵列（FPGA）是可编程器件，与传统逻辑电路和门阵列（如PAL，GAL及CPLD器件）相比，FPGA具有不同的结构。FPGA利用小型查找表（16×1RAM）来实现组合逻辑，每个查找表连接到一个D触发器的输入端，触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O，由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块，这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块。FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的，存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式，并最终决定了FPGA所能实现的功能，FPGA允许无限次的编程。

FPGA是在PAL、GAL、EPLD、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为ASIC领域中的一种半定制电路而出现的，即解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路有限的缺点。

由于FPGA需要被反复烧写，它实现组合逻辑的基本结构不可能像ASIC那样通过固定的与非门来完成，而只能采用一种易于反复配置的结构。查找表可以很好地满足这一要求，目前主流FPGA都采用了基于SRAM工艺的查找表结构，也有一些军品和宇航级FPGA采用Flash或者熔丝与反熔丝工艺的查找表结构。通过烧写文件改变查找表内容的方法来实现对FPGA的重复配置。

根据数字电路的基本知识可以知道，对于一个n输入的逻辑运算，不管是与或非运算还是异或运算等等，最多只可能存在2n种结果。所以如果事先将相应的结果存放于一个存贮单元，就相当于实现了与非门电路的功能。FPGA的原理也是如此，它通过烧写文件去配置查找表的内容，从而在相同的电路情况下实现了不同的逻辑功能。

查找表（Look-Up-Table）简称为LUT，LUT本质上就是一个RAM。目前FPGA中多使用4输入的LUT，所以每一个LUT可以看成一个有4位地址线的 的RAM。 当用户通过原理图或HDL语言描述了一个逻辑电路以后，PLD/FPGA开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能结果，并把真值表（即结果）事先写入RAM，这样，每输入一个信号进行逻辑运算就等于输入一个地址进行查表，找出地址对应的内容，然后输出即可。

目前主流的FPGA仍是基于查找表技术的，已经远远超出了先前版本的基本性能，并且整合了常用功能（如RAM、时钟管理和DSP）的硬核（ASIC型）模块。FPGA芯片主要由7部分完成，分别为：可编程输入输出单元、基本可编程逻辑单元、完整的时钟管理、嵌入块式RAM、丰富的布线资源、内嵌的底层功能单元和内嵌专用硬件模块。

每个模块功能如下：

1) 可编程输入输出单元（IOB）

可编程输入/输出单元简称I/O单元，是芯片与外界电路的接口部分，完成不同电气特性下对输入/输出信号的驱动与匹配要求，FPGA内的I/O按组分类，每组都能够独立地支持不同的I/O标准。通过软件的灵活配置，可适配不同的电气标准与I/O物理特性，可以调整驱动电流的大小，可以改变上、下拉电阻。

外部输入信号可以通过IOB模块的存储单元输入到FPGA的内部，也可以直接输入FPGA 内部。当外部输入信号经过IOB模块的存储单元输入到FPGA内部时，其保持时间（Hold Time）的要求可以降低，通常默认为0。为了便于管理和适应多种电器标准，FPGA的IOB被划分为若干个组（bank），每个bank的接口标准由其接口电压VCCO决定，一个bank只能有 一种VCCO，但不同bank的VCCO可以不同。只有相同电气标准的端口才能连接在一起，VCCO电压相同是接口标准的基本条件。

2) 可配置逻辑块（CLB）

CLB是FPGA内的基本逻辑单元。CLB的实际数量和特性会依器件的不同而不同，但是每个CLB都包含一个可配置开关矩阵，此矩阵由4或6个输入、一些选型电路（多路复用器等）和触发器组成。开关矩阵是高度灵活的，可以对其进行配置以便处理组合逻辑、移位寄存器或RAM。数字时钟管理模块（DCM）。

业内大多数FPGA均提供数字时钟管理（Xilinx的全部FPGA均具有这种特性）。Xilinx推出最先进的FPGA提供数字时钟管理和相位环路锁定。相位环路锁定能够提供精确的时钟综合，且能够降低抖动，并实现过滤功能。

3) 丰富的布线资源

布线资源连通FPGA内部的所有单元，而连线的长度和工艺决定着信号在连线上的驱动能力和传输速度。FPGA芯片内部有着丰富的布线资源，根据工艺、长度、宽度和分布位置的不同而划分为4类不同的类别。第一类是全局布线资源，用于芯片内部全局时钟和全局复位/置位的布线；第二类是长线资源，用以完成芯片 Bank间的高速信号和第二全局时钟信号的布线；第三类是短线资源，用于完成基本逻辑单元之间的逻辑互连和布线；第四类是分布式的布线资源，用于专有时钟、复位等控制信号线。

4) 底层内嵌功能单元

内嵌功能模块主要指DLL（Delay Locked Loop）、PLL（Phase Locked Loop）、DSP和CPU等软处理核（SoftCore）。现在越来越丰富的内嵌功能单元，使得单片FPGA成为了系统级的设计工具，使其具备了软硬件联合设计的能力，逐步向SOC平台过渡。

5) 内嵌专用硬核

内嵌专用硬核是相对底层嵌入的软核而言的，指FPGA处理能力强大的硬核（Hard Core），等效于ASIC电路。为了提高FPGA性能，芯片生产商在芯片内部集成了一些专用的硬核。

6) 嵌入式块RAM（BRAM）

大多数FPGA都具有内嵌的块RAM，这大大拓展了FPGA的应用范围和灵活性。块RAM可被配置为单端口RAM、双端口RAM、内容地址存储器 （CAM）以及FIFO等常用存储结构。RAM、FIFO是比较普及的概念，在此就不冗述。CAM存储器在其内部的每个存储单元中都有一个比较逻辑，写入 CAM中的数据会和内部的每一个数据进行比较，并返回与端口数据相同的所有数据的地址，因而在路由的地址交换器中有广泛的应用。除了块RAM，还可以将 FPGA中的LUT灵活地配置成RAM、ROM和FIFO等结构。在实际应用中，芯片内部块RAM的数量也是选择芯片的一个重要因素。

单片块RAM的容量为18k比特，即位宽为18比特、深度为1024，可以根据需要改变其位宽和深度，但要满足两个原则：首先，修改后的容量（位宽 深度）不能大于18k比特；其次，位宽最大不能超过36比特。当然，可以将多片块RAM级联起来形成更大的RAM，此时只受限于芯片内块RAM的数量，而 不再受上面两条原则约束。

7) 数字时钟管理模块（DCM）

业内大多数FPGA均提供数字时钟管理（Xilinx的全部FPGA均具有这种特性）。Xilinx推出最先进的FPGA提供数字时钟管理和相位环路锁定。相位环路锁定能够提供精确的时钟综合，且能够降低抖动，并实现过滤功能。

- FPGA设计流程

一般来说，完整的FPGA/CPLD设计流程包括：

(1) 电路功能设计，系统设计之前，首要的是方案论证、系统设计和FPGA芯片选择等准备工作。一般采用自顶向下的设计方法将系统分成若干基本单元，然后将基本单元划分成下一层的基本单元，一直这样就行下去，直到可以直接使用EDA元件库为止。

(2) 设计输入，常用的方法是硬件描述语言和原理图输入方式。

(3) 功能仿真，验证设计电路的逻辑功能。

(4) 综合优化（synthesis），综合优化是指将HDL语言、原理图等设计输入翻译成由与、或、非门、RAM、触发器等基本逻辑单元组成的逻辑网表，并根据目标与要求（约束条件）优化生成的逻辑网表，输出edf和edn等文件，供FPGA/CPLD厂家的布局布线器进行实现。

(5) 综合后仿真，检查综合结果是否与原设计一致，仿真时把综合生成

的标准延时文件反标注到综合仿真模型中，可估计门延时带来的影响。但这一步骤不能估计线延时，因此和布线后的仿真情况还有一定的差距，并不十分准确。

(6) 实现（Implementation），实现是将综合生成的逻辑网表配置到具体的FPGA芯片上，Xilinx的实现过程分为翻译（Translate）、映射（Map）、和布局布线（Place&Route）。布局布线是其中最重要的过程，布局是将逻辑网表中的硬件原语和底层单元合理得配置到芯片内部的硬件结构上，并且需要在速度最优和面积最优之间做出选择。布线时根据布局的拓扑结构，利用芯片内部的各种连线资源合理准确的连接各个元件。

(7) 时序仿真与验证，将布局布线后的延时信息反标注到网表中用来检测时序工作情况，时序仿真包括的延时信息最全，也最精确，能较好的反映芯片的实际工作情况。有是为了保证设计的可靠性，在时序仿真后还要做一些验证，可以用ISE内嵌的时序分析工具完成静态时序分析（STA，Static Timing Analyzer），也可以用第三方验证工具（如Synopsys的Formality验证工具，PrimeTime静态时序分析工具等）进行验证。可以用ISE内嵌的FPGA Editor和Chip Viewer观察芯片内部的连接于配置情况，或者使用ISE内嵌的ChipScope Pro进行在线逻辑分析。

(8) 调试与加载配置，就是在线调试或者将生成的配置文件写入芯片中进行测试。在ISE中对应的工具就是iMPACT。

FPGA设计流程图如图2-1所示。

图2-1 FPGA设计流程图

- FPGA软件设计

FPGA软件设计可分为两大块：编程语言和编程工具。编程语言主要有VHDL和Verilog两种硬件描述语言；编程工具主要是两大厂家Altera和Xilinx的集成综合EDA软件QuartusII以及第三方工具。具体的设计输入方式有以下几种：

(1) HDL语言方式。HDL既可以描述底层设计，也可以描述顶层的设计，

但它不容易做到较高的工作速度和芯片利用率。用这种方式描述的项目最后所能达到的性能与设计人员的水平、经验以及综合软件有很大的关系。

(2) 图形方式。可以分为电路原理图描述，状态机描述和波形描述3种

形式。电路原理图方式描述比较直观和高效，对综合软件的要求不高；状态机描述主要用来设计基于状态机思想的时序电路；波形描述方式是基于真值表的一种图形输入方式，直接描述输入与输出的波形关系。

- FPGA的应用

FPGA的应用可分为三个层面：电路设计，产品设计，系统设计。

1) 电路设计中FPGA的应用

连接逻辑，控制逻辑是FPGA早期发挥作用比较大的领域也是FPGA应用的基石．事实上在电路设计中应用FPGA的难度还是比较大的这要求开发者要具备相应的硬件知识（电路知识）和软件应用能力（开发工具）这方面的人才总是紧缺的，往往都从事新技术，新产品的开发成功的产品将变成市场主流基础产品供产品设计者应用在不远的将来，通用和专用IP的设计将成为一个热门行业！搞电路设计的前提是必须要具备一定的硬件知识．在这个层面，干重于学，当然，快速入门是很重要的，越好的位子越不等人电路开发是黄金饭碗。

2) 产品设计

把相对成熟的技术应用到某些特定领域如通讯，视频，信息处理等等开发出满足行业需要并能被行业客户接受的产品这方面主要是FPGA技术和专业技术的结合问题，另外还有就是与专业客户的界面问题产品设计还包括专业工具类产品及民用产品，前者重点在性能，后者对价格敏感产品设计以实现产品功能为主要目的，FPGA技术是一个实现手段在这个领域，FPGA因为具备接口，控制，功能IP，内嵌CPU等特点有条件实现一个构造简单，固化程度高，功能全面的系统产品设计将是FPGA技术应用最广大的市场，具有极大的爆发性的需求空间产品设计对技术人员的要求比较高，路途也比较漫长不过现在整个行业正处在组建＂首发团队＂的状态，只要加入，前途光明产品设计是一种职业发展方向定位，不是简单的爱好就能做到的！产品设计领域会造就大量的企业和企业家，是一个近期的发展热点和机遇。

3) 系统级应用

系统级的应用是FPGA与传统的计算机技术结合，实现一种FPGA版的计算机系统如用Xilinx　V-4, V-5系列的FPGA，实现内嵌POWER　PC　CPU, 然后再配合各种外围功能，实现一个基本环境，在这个平台上跑LINIX等系统这个系统也就支持各种标准外设和功能接口（如图象接口）了这对于快速构成 FPGA大型系统来讲是很有帮助的。这种＂山寨＂味很浓的系统早期优势不一定很明显，类似ARM系统的境况但若能慢慢发挥出FPGA的优势，逐渐实现一些特色系统也是一种发展方向。若在系统级应用中，开发人员不具备系统的扩充开发能力，只是搞搞编程是没什么意义的，当然设备驱动程序的开发是另一种情况，搞系统级应用看似起点高，但不具备深层开发能力，很可能会变成爱好者，就如很多人会做网页但不能称做会编程类似以上是几点个人开发，希望能帮助想学FPGA 但很茫然无措的人理一理思路。这是一个不错的行业，有很好的个人成功机会。但也肯定是一个竞争很激烈的行业，关键看的就是速度和深度当然还有市场适应能力。

- Verilog HDL概述

- Verilog HDL简介

Verilog HDL是目前应用最为广泛的硬件描述语言，适合算法级，寄存器级，逻辑级，门级和版图级等各个层次的设计和描述，优点是其工艺无关性．这使得工程师在功能设计，逻辑验证阶段可以不必过多考虑门级及工艺实现的具体细节，只需根据系统设计的要求施加不同的约束条件。

Verilog HDL 是一种硬件描述语言，用于从算法级、门级到开关级的多种抽象设计层次的数字系统建模。被建模的数字系统对象的复杂性可以介于简单的门和完整的电子数字系统之间。数字系统能够按层次描述，并可以在相同描述中显示的进行时序建模。

这种语言具有下述描述能力：设计的行为特性、设计的数据流特性、设计的结构组成以及包含响应监控和设计验证方面的时延和波形产生机制。所有这些都使用同一种建模语言、此外，Verilog HDL语言提供了编程语言接口，通过该接口可以在模拟、验证期间从设计外部访问设计，包括模拟的具体控制和运行。

这种硬件语言不仅定义了语法。而且对每个语法结构都定义了清晰的模拟、仿真语义。因此，用这种语言编写的模型能够使用Verilog仿真器进行验证。语言从C编程语言中继承了多种操作符和结构。Verilog HDL提供了扩展的建模能力，其中许多扩展最初很难理解。但是，Verilog HDL语言的核心子集非常易于学习和使用，这对大多数建模应用来说已经足够。当然，完整的硬件描述语言足以对从最复杂的芯片到完整的电子系统进行描述。

Verilog HDL语言最初是于1983年由Gateway Design Automation公司为其模拟器产品开发的硬件建模语言。那时它只是一种专用语言。由于他们的模拟、仿真器产品的广泛使用，Verilog HDL 作为一种便于使用且实用的语言逐渐为众多设计者所接受。在一次努力增加语言普及性的活动中，Verilog HDL语言于1990年被推向公众领域。 Open Verilog International （OVI）是促进Verilog发展的国际性组织。1992年，OVI决定致力于推广Verilog OVI标准成为IEEE标准。这一努力最后获得成功，Verilog HDL于1995年成为IEEE标准，称为IEEE Std 1364－1995。完整的标准在Verilog硬件描述语言参考手册中有详细描述。

- Verilog HDL主要功能

- 基本逻辑门，例如and、or和nand等都内置在语言中。

- 用户定义原语（UDP）创建的灵活性。用户定义的原语既可以是组

合逻辑原语，也可以是时序逻辑原语。

- 开关级基本结构模型，例如pmos 和nmos等也被内置在语言中。

- 提供显式语言结构指定设计中的端口到端口的时延及路径时延和设

计的时序检查。

- 可采用三种不同方式或混合方式对设计建模。这些方式包括：行为

描述方式—使用过程化结构建模；数据流方式—使用连续赋值语句方式建模；结构化方式—使用门和模块实例语句描述建模。

- Verilog HDL与VHDL的区别

Verilog HDL和VHDL作为描述硬件电路设计的语言，其共同特点在于：能形式化地抽象表示电路的行为和结构；支持逻辑设计中层次与范围的描述；可借用高级语言的精巧结构来简化电路行为的描述；具有电路仿真与验证机制以保证设计的正确性；支持电路描述由高层到低层的综合转换；硬件描述与实现工艺无关（有关工艺参数可通过语言提供的属性包括进去）；便于文档管理；易于理解和设计重用。但是，两者又有着各自的特点：

- 语法特点

Verilog HDL和VHDL最大的差别在语法上，Verilog HDL是一种类C语言，而VHDL是一种ADA（Action Data Automation，行动数据自动化）语言。由于C语言简单易用且应用广泛，因此也使得Verilog HDL语言容易学习，如果有C语言学习的基础，很快就能够掌握；相比之下，VHDL语句较为晦涩，使用难度较大。

- 运用群体

由于Verilog HDL早在1983年就已推出，至今已有20多年的应用历史，因而Verilog HDL拥有更加广泛的设计群体，成熟的资源也比VHDL丰富。

- 优势不同

传统观念认为Verilog HDL在系统级抽象方面较弱，不太适合大型的系统；VHDL侧重于系统描述，从而更多地为系统级设计人员所采用；Verilog HDL侧重于电路级描述，从而更多地为电路设计人员所采用。但这两种语言仍处于不断完善之中，都在朝着更高级、更强大描述语言的方向前进。其中，经过IEEE Verilog HDL 2001标准补充之后，Verilog HDL 语言的系统级描述性能和可综合性能有了大幅度提高。

综上所述，Verilog HDL 语言作为学习HDL设计方法入门和基础是非常合适的。掌握了Verilog HDL 语言建模、综合和仿真技术，不仅可以增加对数字电路设计的深入了解，还可以为后续高级阶段的高级学习打好基础 ，包括数字信号处理和数字通信的FPGA实现、IC设计等领域。本文的设计中，采用Verilog HDL语言。

- 抢答器总体设计方案

- 抢答器构成

本次设计的抢答器，其系统芯片主要采用EP2C8Q208，由抢答判别模块，计时模块，分频器模块，计分模块，锁存器模块，数码管驱动模块组成。抢答器结构简图如图2-3所示。

图2-3 抢答器结构简图

由图2-3我们很清楚的看到系统都有哪些外围电路组成，而且还能很快就能明白这次设计目的与原理。

- 抢答器工作原理

分频器主要是运用计数器的功能，由于实际上我们使用的是50HZ的频率，所以我将设计计数器，其在每个脉冲的上升沿来临时，就会加1，直到加到25时，则会使输出脉冲致1，在下一个25时，则会使输出脉冲致0。这样就能够实现将50HZ的脉冲变成1HZ的脉冲，用于控制计时模块。

计时模块运用的是计数器的减法运算，当外部条件满足时，计时器就会从30S开始计时，一直计到零时，计数器停止，直到主持人按下复位按钮，计数器复位，才能使下次抢答时能够从头开始。

数码管驱动主要是将4位变8位，即当外部条件满足时，就会将输入的4位数据转变成7位，从而能够使其能够在数码管上显示出来。

锁存器在外部信号没要求进行锁存操作时，则会跟着输入的变化而变化，然而当外部要求进行锁存时，就是立即锁存住当前的数据，即输出保持当前的数据不再变化。

- 抢答器模块设计与实现

- 抢答判别模块

抢答判别模块是实现抢答器抢答功能的核心元件了，通过抢答判别模块来鉴别抢答的先后，其中设计的这个模块中自带锁存功能，即当其中一人或者一组抢答成功后，其余人或者组都不能再抢答了。该模块还能够进行判别谁进行了抢答，当主持人还没有说开始抢答时，就有人开始抢答时，该人或者该组面前的LED灯就会被点亮，对应的报警器也会响起，同时数码管这时也会显示出提前抢答的组号，从而杜绝了一些不公平的元素。

其流程图如图3-1。

图3-1 抢答判别流程图

我们通过对FPGA以及硬件语言Verilo HDL的学习，只通过对系统的编程就满足了该模块的要求，能实现判别，锁存，显示，报警等功能。

抢答判别模块的输入有en,clr,a,b,c,d,而输出端为led_a,led_b.led_c,led_d以及4位led_f，4位led_t。其中en表示使能端，只有主持人按下这个按钮，才能允许参赛选手进行抢答；clr表示复位信号，当主持人按下这个按钮后，所有的状态都将恢复成初始状态，为下次抢答做好准备；a,b,c,d表示四组抢答选手；led_a,led_b.led_c,led_d分别表示对应小组的LED灯，用来显示选手们的抢答情况；led_f表示报警信号，当有选手提前抢答时，该对应的报警器将会响起；led_t表示显示选手号码的信号，当有选手抢答时，就会通过led_t输出的信号使其组号在数码管上显示出来。

该模块的逻辑框图如图3-2所示。

图3-2 抢答判别模块逻辑框图

- 数码管驱动模块

数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管，八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元（多一个小数点显示）；按能显示多少个“8”可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。

按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管，共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V，当某一字段发光二极管的阴极为低电平时，相应字段就点亮，当某一字段的阴极为高电平时，相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管，共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上，当某一字段发光二极管的阳极为高电平时，相应字段就点亮，当某一字段的阳极为低电平时，相应字段就不亮。

数码管要正常显示，就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码，从而显示出我们要的数字，因此根据数码管的驱动方式的不同，可以分为静态式和动态式两类。

- 静态显示驱动。静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管

的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动，或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单，显示亮度高，缺点是占用I/O端口多，如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动，要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个），实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动，增加了硬件电路的复杂性。

- 动态显示驱动。动态驱动是将所有数码管8个显示笔"a,b,c,d,e,f,g,dp"

的同名端连在一起，另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路，位选通由各自独立的I/O线控制，当单片机输出字形码时，所有数码管都接收到相同的字形码，但究竟是哪个数码管会显示出字形，取决于单片机对位选通COM端电路的控制，所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开，该位就显示出字形，没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端，就使各个数码管轮流受控显示，这就是动态驱动。

数码管驱动模块就是将输入的2进制代码以7段译码方式输出，其对应的表格如表3-1。

表3-1 2进制与7段译码对应表

| 2进制数 | 7位译码 |
| --- | --- |
| 0000 | 1111110 |
| 0001 | 0110000 |
| 0010 | 1101101 |
| 0011 | 1111001 |
| 0100 | 0110011 |
| 0101 | 1011011 |
| 0110 | 1011111 |
| 0111 | 1110000 |
| 1000 | 1111111 |
| 1001 | 1111011 |

数码管驱动模块的输入是4位2进制数，输出则是7位译码数据。现其逻辑框图如3-3所示。

图3-3 数码管驱动模块逻辑框图

- 计时模块

该模块主要是规定抢答时间，当主持人按下抢答按钮后，该模块就会从30s开始倒计时，直到有人抢答成功后，通过锁存模块的作用使得在数码管上显示的时间不变。

计时模块电路中，clk为计时脉冲信号；sign为计时使能端，由主持人控制，当主持人按下这个按钮后，计时功能才能实现；reset为复位信号，也由主持人控制，按下复位按钮，计时模块重新计时，这为下一次的抢答计时做准备。

其中计时模块需要的计时脉冲信号应该是1HZ的，而实际上我们所使用的频率大部分都是50HZ的，这就需要分频器的作用，分频模块将在下面给与介绍。

计时模块运用的是计数器的减法运算，当外部条件满足时，计时器就会从30s开始计时，一直计到零时，计数器停止，直到主持人按下复位按钮，计数器复位，才能使下次抢答时能够从头开始。计时模块在抢答器中的作用就是计时作用，超时抢答则为无效。

现其逻辑框图如3-4所示。

图3-4 计时模块逻辑框图

- 分频器模块

分频器主要是运用计数器的功能，由于实际上我们使用的是50HZ的频率，所以我将设计计数器，其在每个脉冲的上升沿来临时，就会加1，直到加到24时，则会使输出脉冲致1，在下一个24时，则会使输出脉冲致0。这样就能够实现将50HZ的脉冲变成1HZ的脉冲，用于控制计时模块。

其中clk为频率输入，大部分表示50HZ；div表示通过分频的作用后所产生的新的频率。

现其逻辑框图如3-5所示。

图3-5 分频器模块逻辑框图

- 计分模块

计分模块中加法、减法系统，计分系统等系统组成。add_sub是计分的使能端，只有这个信号为高电平时，才允许进行计分；cont_sign1为加分按钮，cont_sign2为减分按钮，clk为脉冲信号。运行模块是首先设定周期脉冲，定时的加减1，有抢答判别模块的输出给chos决定了哪组的计分，其中a1[3..0],a2[3..0]分别表示a组分数的个位与十位，b1[3..0],b2[3..0]分别表示b组分数的个位与十位，c1[3..0],c2[3..0]分别表示c组分数的个位与十位，d1[3..0],d2[3..0]分别表示d组分数的个位与十位。

现其逻辑框图如3-6所示。

图3-6 计分模块逻辑框图

- 锁存模块

锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路，它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存，就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓存，其次完成高速的控制其与慢速的外设的不同步问题，再其次是解决驱动的问题，最后是解决一个I/O口既能输出也能输入的问题。

此次设计的锁存模块既有锁存作用，又有伴随作用，只有当锁存信号来临时才进行锁存，在没有锁存信号下的时候，则输出跟着输入变化。

锁存模块中，g表示锁存信号，a[3..0]表示输入信号，b[3..0]表示输出信号。现其逻辑框图如3-7所示。

图3-7 锁存器模块逻辑框图

- 总体模块

通过对各个模块的搭建，我们可以完成对整体抢答器的硬件设计，如图3-8所示为系统整体原理图。

图3-8 系统整体原理图

- 抢答器程序设计、实现与仿真

- 抢答判别程序设计

Module

qiang_da_pan_bie(clr,en,a,b,c,d,led_a,led_b,led_c,led_d,led_t,led_f);

input clr,en,a,b,c,d;

output led_a,led_b,led_c,led_d;

output [3:0] led_t;

output [3:0] led_f;

reg [3:0] states;

reg led_a,led_b,led_c,led_d;

reg [3:0] led_t;

reg [3:0] led_f;

以上程序描述了抢答判别模块的实体部分，其中qiang_da_pan_bie是模块的文件名；input定义的是模块的输入端口，即clr,en,a,b,c,d为模块的输入端；output定义的是模块的输出端口，即led_a,led_b,led_c,led_d，led_t，led_f为输出端口；states被定义成reg型，用于暂时存放输入端a,b,c,d的状态；led_t被定义成reg型，表示抢答组号的号码。

if(en==0)

begin

if (states==4'b0001)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_f<=states;

led_t<=4'b0001;

end

end

这段程序表示在主持人还没有说开始抢答时，判别是否有人提前抢答，若有人提前抢答了，则就会判断哪个人或者哪一组提前抢答了，这时抢答者前面的led灯将会被点亮，对应的报警器也会响起，同时将提前抢答者的组号通过数码管显示出来。

抢答判别模块的波形仿真如图4-1与4-2。

图4-1 en=0时抢答判别模块的波形仿真图

在图4-1中，我们看出在抢答允许使能端en=0的情况下，b组率先抢答，这是违规的，因此，led_b为1,即与a组对应的LED灯亮起；led_f为0010，即表示b的报警器将会响起；led_t为0010,即数码管显示的是第二组（b组）抢答的。

图4-2 en=1时抢答判别模块的波形仿真图

在图4-2中，我们看出在抢答允许使能端en=1的情况下，a组率先抢答，这是合理的，因此，led_a为1,即与a组对应的LED灯亮起；led_f为0000，即表示所有的报警器都不会响起；led_t为0001,即数码管显示的是第一组（a组）抢答的。

- 数码管驱动模块程序设计

module  decode47(a , D);

output  [7:0] a;

input  [3:0] D;

reg  [7:0] a;

以上程序描述的是数码管驱动模块的实体部分，其中decode47是模块的文件名；input定义的是模块的输入端口，即D为模块的输入端；output定义的是模块的输出端口，即a为输出端口，reg是a端口的类型。

case(D)

4'd0: a<=7'b1111110;

4'd1: a<=7'b0110000;

4'd2: a<=7'b1101101;

4'd3: a<=7'b1111001;

4'd4: a<=7'b0110011;

4'd5: a<=7'b1011011;

4'd6: a<=7'b1011111;

4'd7: a<=7'b1110000;

4'd8: a<=7'b1111111;

4'd9: a<=7'b1111011;

endcase

以上程序运用case语句进行译码，当输入端口D满足条件时，就会输出与之相对应的情况，如当D=4’b0011时，输出a<=7’b1111001,然后接到数码管上，就会显示3，从而完成驱动数码管的作用。

数码管驱动模块的波形仿真如图4-3。

图4-3 数码管驱动模块的波形仿真图

如图4-3所示，由于运行程序时有一定的延时，故输出总是落后与输入的。如当D=6时，这是a=1011111，与实际结果一样。

- 计时模块程序设计

module  ji_shi_mo_kuai(clk,sign,reset,a2,a1,g);

input clk,sign,reset,g;

output a2,a1;

reg [3:0] a2;

reg [3:0] a1;

reg a;

以上程序描述的是计时模块的实体部分，其中ji_shi_mo_kuai是模块的文件名；input定义的是模块的输入端口，即clk,sign,reset,g为模块的输入端；output定义的是模块的输出端口，即a2,a1为输出端口，a,a2,a1端口的类型是reg。clk为时钟信号；sign是使能信号，只有在使能信号成立的条件下，程序才能够运行；reset为复位信号，当复位按键被按下时，系统将会从头计时，为下一轮的抢答做好准备。

if (reset==1)

begin

a2<=4'b0011;

a1<=4'b0000;

end

以上程序为复位程序，当这段程序起作用时，a1将会被赋值为4'b0000,a2将会被赋值为4'b0011,即系统将会重新从30S开始倒计时。

if (a2!=4'b0000 && a1==4'b0000)

begin

a2<=a2-1;a1<=4'b1001;

end

if (a2!=4'b0000 && a1!=4'b0000)

begin

a2<=a2;a1<=a1-1;

end

if (a2==4'b0000 && a1!=4'b0000)

begin

a2<=a2;a1<=a1-1;

end

if (a2==4'b0000 && a1==4'b0000)

begin

a2<=4'b0000;a1<=4'b0000;

end

以上程序为计时程序，首先分情况进行判断：当a2不为0，而a1为0时，a2将自减1，a1变成9；当a2不为0，a1不为0时，a2不变，a1自减1；当a2为0，a1不为0时，a2不变，a1自减1；当a2为0，a1为0时，这是将a2，a1都赋值为0。

计时模块的波形仿真如图4-4与图4-5。

图4-4 计时模块的波形仿真图

图4-4所示，先按下复位按键reset，这时a2=3,a1=0，然后在按下计数使能端sign后，计时模块开始工作，计时时间从30S一直倒计时至0S后，不在计时了，只有等到复位后，才能重新计时。

图4-5计时模块的波形仿真图

图4-5中，在一轮计时结束后，开始下一轮的抢答，这是主持人需要再次按下reset键，这时计时模块重新计时，即又开始从30S开始倒计时，依次循环，这样就为比赛的顺利进行做好了准备。

- 分频模块程序设计

Module  fen_pin_qi(clk,div,cnt);

input  clk;

output  div,cnt;

reg [4:0] cnt;

reg div;

以上程序描述的是分频模块的实体部分，其中fen_pin_qi是模块的文件名；input定义的是模块的输入端口，即clk为模块的输入端；output定义的是模块的输出端口，即div,cnt为输出端口，div,cnt端口的类型是reg。clk为时钟信号，通常输入的是50HZ。

if (cnt==5'b11000)

begin

div<=~div;

cnt<=5'b0000;

end

else

begin

cnt<=cnt+1;

end

以上程序为计数程序,首先进行判断，若cnt没有达到24时，则进行自加1的操作，直到cnt达到24时，div将会取反，这样的程序将会一直进行下去。这里之所以判断cnt是否达到24，是因为实际中我们使用的频率是50HZ，所以根据实际的情况，在这里设定24的界限。

分频模块的波形仿真如图4-6。

图4-6 分频模块的波形仿真图

图4-6所示，随着clk的变化，cnt从0开始往上加1，直到加到24时，div发生偏转，即由0变为1，随后cnt又开始从0开始加1直至24，div又发生偏转，即由1变为0。如此循环下去，就起到了分频的作用。

- 计分模块程序设计

Module ji_fen_mo_kuai(add_sub,cont_sign1,cont_sign2,chos,a2,a1,b2,b1,c2,c1,d2,d1,clk);

input add_sub, cont_sign1,cont_sign2,chos,clk;

output a2,a1,b2,b1,c2,c1,d2,d1;

wire [3:0] chos;

reg [3:0] a2;

reg [3:0] a1;

reg [3:0] b2;

reg [3:0] b1;

reg [3:0] c2;

reg [3:0] c1;

reg [3:0] d2;

reg [3:0] d1;

以上程序描述的是计分模块的实体部分，其中ji_fen_mo_kuai是模块的文件名；input定义的是模块的输入端口，即add_sub,cont_sign1,cont_sign2,chos,clk为模块的输入端；output定义的是模块的输出端口，即a2,a1,b2,b1,c2,c1,d2,d1为输出端口。clk为时钟信号；add_sub表示计分使能端；cont_sign1表示加法使能端，按下这个按键后，计数器开始进行加法运算；cont_sign2表示加法使能端，按下这个按键后，计数器开始进行减法运算，即减分操作；a2,a1,b2,b1,c2,c1,d2,d1则表示每组分数的十位，个位。

if (cont_sign1==1)

begin

if (chos==4'b1000)

begin

if (a2==4'b1001 && a1==4'b1001)

begin

a1<=4'b0000;

a2<=4'b0000;

end

else if (a2!=4'b1001 && a1==4'b1001)

begin

a1<=4'b0000;

a2<=a2+1;

end

else if (a2!=4'b1001 && a1!=4'b1001)

begin

a1<=a1+1;

a2<=a2;

end

end

end

以上程序只是加法程序中的一部分，首先，加法使能端口cont_sign1有效后，就要判断哪一组进行加分运算，然后就要根据情况进行讨论：当a2，a1都为9时，a2，a1都要变成0；当a2不为9，a1为9时，a2将自加1，a1变成0；当a2,a1都不为9时，a2不变，a1自加1。

if(cont_sign2==1)

begin

if (chos==4'b1000)

begin

if (a2==4'b0000 && a1==4'b0000)

begin

a1<=4'b1001;

a2<=4'b1001;

end

else if (a2!=4'b0000 && a1==4'b0000)

begin

a1<=4'b1001;

a2<=a2-1;

end

else if (a2!=4'b0000 && a1!=4'b0000)

begin

a1<=a1-1;

a2<=a2;

end

else if (a2==4'b0000 && a1!=4'b0000)

begin

a1<=a1-1;

a2<=a2;

end

end

end

以上程序只是减法程序中的一部分，首先，加法使能端口cont_sign2有效后，就要判断哪一组进行加分运算，然后就要根据情况进行讨论：当a2，a1都为0时，a2，a1都要变成9；当a2不为0，a1为0时，a2将自加1，a1变成9；当a2,a1都不为0时，a2不变，a1自减1；当a2为0，a1不为0时，a2不变，a1自减1。计分模块的波形仿真如图4-7与图4-8。

图4-7计分模块的波形仿真图

图4-7所示，add_sub为1，即允许计分运算。首先第四组（d组）抢答成功并回答正确，则应给与加分，即d1由0变为1，在由图知，在给d组加分的时候，由于干扰，此时a组也发来加分信号，但是并不给予a组加分，这样避免了干扰。第二轮抢答中，d组又回答正确，在给予加分，此时d1由1变为2。然而在第三轮中d组回答错误，应给予d组减分，此时d1由2变成1。

图4-8计分模块的波形仿真图

图4-8所示，add_sub为1，即允许计分运算。首先第四组（d组）抢答成功并回答正确，则应给与加分，即d1由0变为1；第二轮抢答中，b组回答正确，给予加分，此时b1由1变为2。然而在第三轮中d组回答错误，应给予d组减分，此时d1由1变成0。

- 锁存模块程序设计

module  suo_cun_qi(g,a,b);

input g;

input [3:0] a;

output [3:0] b;

reg [3:0] b;

以上程序描述的是锁存模块的实体部分，其中suo_cun_qi是模块的文件名；input定义的是模块的输入端口，即g,a为模块的输入端；output定义的是模块的输出端口，即b为输出端口。其中g表示抢答成功信号。

if (g==1)

begin

b<=b;

end

else

begin

b<=a;

end

以上程序为锁存程序，如程序中所示，只有在g这个信号有效的情况下，锁存模块才开始起作用，否则其输出b将随着输入a的变化而变化。

锁存模块的波形仿真如图4-9。

图4-9 锁存模块的波形仿真图

在图4-9中，我们看见在g信号无效的时候，输出b跟随着输入a的变化而变化，当g信号有效的时候，输出b就会不再变化了，实现了应有的功能。在图中我们看见，输出b出现了一点误差，这是因为仿真所给的频率过小，且仿真程序有一定的延迟，这样就造成了输入信号之间有一定的重叠，因此会出现这样的差错，当增大仿真频率到一定程度后，就不会出现这样的情况。

- 结 论

将程序进行编译仿真后进行分析仿真图可证明本设计所用的基于FPGA的在Quarters II软件平台上实现的抢答器是完全可行的。

这次毕业设计介绍了一种采用EDA技术，基于FPGA并在QuartusⅡ工具软件环境下使用Verilog硬件描述语言编写的数码管显示4路抢答器的电路设计、设计思路以及实现功能，经过仿真验证符合抢答器的基本功能要求。

为了实现抢答器的基本功能，本次系统芯片主要采用EP2C8Q208，并设计了抢答判别模块，计时模块，分频器模块，计分模块，锁存器模块，数码管驱动模块等等。经过仿真都可以验证各个模块的功能都能满足抢答器的基本要求。

这次设计的系统主要有以下几个功能：

(1) 可以使四组选手同时进行抢答，并锁存抢答成功的那一组。

(2) 可以计算四组选手的得分情况。

(3) 可以计算提前抢答的选手，显示其组号，并给予报警提醒。

(4) 可以通过LED显示出抢答成功的组别。

(5) 可以显示答题时间，抢答剩余时间。

没有解决的问题是按键防抖动模块的设计，接下来的研究和学习就是要解决这个问题。

此次毕业设计通过查资料和收集有关的文献，培养了自学能力和动手能力。并且由原先的别动的接受知识转化为主动的寻求知识，这可以说是学习方法上的一个很大的突破。在以往的传统的学习模式下，我们可能会记住很多的书本知识，但是通过毕业论文，我们学会了如何将学到的知识转化为自己的东西，学会了怎么更好地处理知识和实践相结合的问题。

任何涉及的控制系统都要经过试验和实践的考验方能得到完善，我们做毕业设计也是一样，这毕业设计是对我们所学主页知识的考验，更是对我们应用专业知识解决实际生产问题能力的考验。通过毕业设计，我更加坚信只有拥有一定的毅力，认真的学习态度，丰富的日常积累，正确处理问题的能力，才能在以后的工作及生活中经的住考验。

参考文献

- 许光辉.  基于FPGA的嵌入式开发与应用. 北京：电子工业出版社, 2006: 1-200

- 张睿. 精通protel DXP 2004电路设计. 北京: 电子工业出版社，2006: 1-200

- 康磊. Verilog  HDL数字系统设计：原理、实例及仿真. 西安: 西安电子科技大学出版社，2012: 1-150

- 阎石. 数字电子技术基础（第五版）. 北京: 高等教育出版社, 2006: 386-455

- 褚红燕，沈世斌. 基于EDA技术的层次化设计方法在电子抢答器中的应用.电子工程师，2005（9）：66—68

- 付青青，吴爱平.基于FPGA的多路抢答器的设计.现代机械，2006（6）：37-38

- 杜新虎，韩芝侠.基于FPGA的智力竞赛抢答器实验设计与实现.实验室研究与探索，2008,27（3）：36-39

- 张占锋.基于FPGA智力竞赛抢答器的设计.大众科技，2008（12）。43-44

- 高曙光.可编程逻辑器件.西安：西安电子科技大学出本社，2002

- 杨俊秀，赵文来，鲍佳.基于FPGA的多路抢答器设计与实现.浙江理工大学学报，2010，27（2）：249-254

- 章忠全.电子技术基础实验与课程设计. 中国电力出版社，1999

- 张洪润，张亚凡.FPGA/CPLD应用设计200例.北京：人民邮电出版社，2009

- 廖日坤.CPLD/FPGA嵌入式应用开发技术白金手册. 中国电力出版社,2003,212-218

- 王开军，姜宇柏.面向CPLA/FPGA的VHDL设计.机械工业出版社，2006,28-65

- 谭会生，张昌凡.EDA技术及应用.西安电子科技大学出版社，2002

- 杨晓慧，杨旭.FPGA系统设计与实例.北京：北京航空航天大学出版社，2005

- 孟庆海，张洲.VHDL基础及经典实例开发.西安：西安交通大学出版社，2008

- 付永庆.VHDL语言及其应用.北京：高等教育出版社，2005

- 胡振华.VHDL与FPGA设计.北京：中国铁道出版社，2003

- 刘福奇.Verilog HDL设计与实践.北京：北京航空航天大学出版社，2012

- 周润景，苏良碧.基于Quartus II的数字系统Verilog HDL设计实例详解.电子工业出版社，2010

- 徐洋.基于Verilog HDL的FPGA设计与工程应用.人民邮电出版社，2009

致　谢

感谢我的母校对我四年来的大力栽培。

经过3个月的忙碌，本次毕业设计已经快接近尾声，作为一个本科生的毕业设计，由于经验的匮乏，知识面的狭隘，难免有许多考虑不周全的地方，如果没有老师的指导，以及一起工作的同学的支持，想要独自完成这项设计恐怕难度会更大。

首先要感谢的是我的导师张老师。在知道这个课题题目时，脑袋里一点思路都没有，感觉这个课题很难，然而经过张老师初期指导、讲解，使我对这个题目有了一定的了解，这对我后期怎么查找资料，查找什么样的资料给予了很大的帮助。途中曾经遇到的问题，在张老师的指导下都一一被攻破，这样使得做毕设的进度不会被阻碍。总之，在此向张老师表达由衷的感谢。

与此同时，还要感谢同学的帮助。由于我们所做的毕设有些知识是相同的，所以我们经常去图书馆查阅资料，并分享各自所查找的资料，这样缩短了查找资料的时间，竟而提高了效率。同时，在做毕设的时候，有些模糊的知识、遗忘的概念都会通过同学的帮助得以求证。所以在此感感谢同学朋友的帮助。

由于本人学识有限，加之时间仓促，文中不免有些错误和待改进之处，真诚欢迎各位师长提出宝贵的意见。

最后，我要向半忙之中抽时间对本文进行审阅、评议和参加本人论文答辩的各位老师表示衷心的感谢！

- 附　录

抢答器Verilog程序代码

1、抢答判别模块

module qiang_da_pan_bie( clr, en, a, b, c, d, led_a, led_b ,led_c ,led_d, led_t,l ed_f);

input clr, en, a ,b ,c, d;

output led_a,led_b,led_c,led_d;

output [3:0] led_t;

output [3:0] led_f;

reg [3:0] states;            //zan cun a,b,c,d si zu zhuang tai

reg led_a,led_b,led_c,led_d;

reg [3:0] led_t,led_f;

initial

begin

states={d, c, b, a};

end

always @ (*)

begin

if(clr ==1)

begin

led_f=4'b0000;led_t=4'b0000;

end

else

begin

if((a==1)&&(b==0)&&(c==0)&&(d==0))

states<=4'b0001;

else if((a==0)&&(b==1)&&(c==0)&&(d==0))

states<=4'b0010;

else if((a==0)&&(b==0)&&(c==1)&&(d==0))

states<=4'b0100;

else if((a==0)&&(b==0)&&(c==0)&&(d==1))

states<=4'b1000;

else states<=states;

end

if(en==0)

begin

if (states==4'b0001)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_f<=states;led_t<=4'b0001;

end

if (states==4'b0010)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_f<=states;led_t<=4'b0010;

end

if (states==4'b0100)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_f<=states;led_t<=4'b0011;

end

if (states==4'b1000)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_f<=states;led_t<=4'b0100;

end

end

if (en==1)

begin

if (states==4'b0001)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_t<=4'b0001;

end

if (states==4'b0010)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_t<=4'b0010;

end

if (states==4'b0100)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_t<=4'b0011;

end

if (states==4'b1000)

begin

{led_d,led_c,led_b,led_a}<=states;

led_t<=4'b0100;

end

end

end

endmodule

2、数码管驱动模块

module decode47(a,D);

output [7:0] a;

input [3:0] D;

reg [7:0] a;

always @(D)

begin

case(D)       	//用 case 语句进行译码

4'd0: a<=7'b1111110;

4'd1: a<=7'b0110000;

4'd2: a<=7'b1101101;

4'd3: a<=7'b1111001;

4'd4: a<=7'b0110011;

4'd5: a<=7'b1011011;

4'd6: a<=7'b1011111;

4'd7: a<=7'b1110000;

4'd8: a<=7'b1111111;

4'd9: a<=7'b1111011;

default: a<=7'bx;

endcase

end

endmodule

3、计时模块

module ji_shi_mo_kuai(clk,sign,reset,a2,a1);

input clk,sign,reset;

output a2,a1;

reg [3:0] a2,a1;

reg a;

always @ (posedge clk)

begin

if (reset==1)

begin

a2<=4'b0011;

a1<=4'b0000;

end

if (reset==0)

begin

if (sign==1)

begin

if (a2!=4'b0000 && a1==4'b0000)

begin

a2<=a2-1;a1<=4'b1001;

end

if (a2!=4'b0000 && a1!=4'b0000)

begin

a2<=a2;a1<=a1-1;

end

if (a2==4'b0000 && a1!=4'b0000)

begin

a2<=a2;a1<=a1-1;

end

if (a2==4'b0000 && a1==4'b0000)

begin

a2<=4'b0000;	a1<=4'b0000;

end

end

end

end

endmodule

4、分频模块

module fen_pin_qi(clk,div,cnt);

input clk;

output div,cnt;

reg [4:0] cnt;

reg div;

always @ (posedge clk)

begin

if (clk==1)

begin

if (cnt==5'b11000)

begin

div<=~div;cnt<=5'b0000;

end

else

cnt<=cnt+1;

end

end

endmodule

5、计分模块

module ji_fen_mo_kuai(add_sub,cont_sign1,cont_sign2,chos,a2,a1,b2,b1,c2,c1,d2,d1,clk);

input add_sub,cont_sign1,cont_sign2,chos,clk;

output a2,a1,b2,b1,c2,c1,d2,d1;

wire [3:0] chos;

reg [3:0] a2;

reg [3:0] a1;

reg [3:0] b2;

reg [3:0] b1;

reg [3:0] c2;

reg [3:0] c1;

reg [3:0] d2;

reg [3:0] d1;

initial

begin

a1<=4'b0000;a2<=4'b0000;

b1<=4'b0000;b2<=4'b0000;

c1<=4'b0000;c2<=4'b0000;

d1<=4'b0000;d2<=4'b0000;

end

always @(posedge clk)

begin

if (add_sub==1)

begin

if (cont_sign1==1)

begin

if (chos==4'b1000)

begin

if (a2==4'b1001 && a1==4'b1001)

begin

a1<=4'b0000;a2<=4'b0000;

end

else if (a2!=4'b1001 && a1==4'b1001)

begin

a1<=4'b0000;a2<=a2+1;

end

else if (a2!=4'b1001 && a1!=4'b1001)

begin

a1<=a1+1;a2<=a2;

end

end

if (chos==4'b0100)

begin

if (b2==4'b1001 && b1==4'b1001)

begin

b1<=4'b0000;b2<=4'b0000;

end

else if (b2!=4'b1001 && b1==4'b1001)

begin

b1<=4'b0000;b2<=b2+1;

end

else if (b2!=4'b1001 && b1!=4'b1001)

begin

b1<=b1+1;b2<=b2;

end

end

if (chos==4'b0010)

begin

if (c2==4'b1001 && c1==4'b1001)

begin

c1<=4'b0000;c2<=4'b0000;

end

else if (c2!=4'b1001 && c1==4'b1001)

begin

c1<=4'b0000;c2<=c2+1;

end

else if (c2!=4'b1001 && c1!=4'b1001)

begin

c1<=c1+1;c2<=c2;

end

end

if (chos==4'b0001)

begin

if (d2==4'b1001 && d1==4'b1001)

begin

d1<=4'b0000;d2<=4'b0000;

end

else if (d2!=4'b1001 && d1==4'b1001)

begin

d1<=4'b0000;d2<=d2+1;

end

else if (d2!=4'b1001 && d1!=4'b1001)

begin

d1<=d1+1;d2<=d2;

end

end

end

if(cont_sign2==1)

begin

if (chos==4'b1000)

begin

if (a2==4'b0000 && a1==4'b0000)

begin

a1<=4'b1001;a2<=4'b1001;

end

else if (a2!=4'b0000 && a1==4'b0000)

begin

a1<=4'b1001;a2<=a2-1;

end

else if (a2!=4'b0000 && a1!=4'b0000)

begin

a1<=a1-1;	a2<=a2;

end

else if (a2==4'b0000 && a1!=4'b0000)

begin

a1<=a1-1;a2<=a2;

end

end

if (chos==4'b0100)

begin

if (b2==4'b0000 && b1==4'b0000)

begin

b1<=4'b1001;b2<=4'b1001;

end

else if (b2!=4'b0000 && b1==4'b0000)

begin

b1<=4'b1001;b2<=b2-1;

end

else if (b2!=4'b0000 && b1!=4'b0000)

begin

b1<=b1-1;b2<=b2;

end

else if (b2==4'b0000 && b1!=4'b0000)

begin

b1<=b1-1;b2<=b2;

end

end

if (chos==4'b0010)

begin

if (c2==4'b0000 && c1==4'b0000)

begin

c1<=4'b1001;c2<=4'b1001;

end

else if (c2!=4'b0000 && c1==4'b0000)

begin

c1<=4'b1001;c2<=c2-1;

end

else if (c2!=4'b0000 && c1!=4'b0000)

begin

c1<=c1-1;c2<=c2;

end

else if (c2==4'b0000 && c1!=4'b0000)

begin

c1<=c1-1;c2<=c2;

end

end

if (chos==4'b0001)

begin

if (d2==4'b0000 && d1==4'b0000)

begin

d1<=4'b1001;d2<=4'b1001;

end

else if (d2!=4'b0000 && d1==4'b0000)

begin

d1<=4'b1001;d2<=d2-1;

end

else if (d2!=4'b0000 && d1!=4'b0000)

begin

d1<=d1-1;d2<=d2;

end

else if (d2==4'b0000 && d1!=4'b0000)

begin

d1<=d1-1;d2<=d2;

end

end

end

end

end

endmodule

6、锁存模块

Module  suo_cun_qi(g,a,b);

input g;

input [3:0] a;

output [3:0] b;

reg [3:0] b;

always @ (g  or  a)

begin:local

integer  temp;

if (g==1)

begin

b<=b;

end

else

begin

b<=a;

end

end

endmodule

英文资料翻译

英文原文

Field-programmable gate array and Verilog HDL

Introduced of FPGA

Programmable logic device is a generic logic can use a variety of chips, which is to achieve  ASIC (Application Specific Integrated Circuit) semi-customized device, Its emergence and development of electronic systems designers use CAD tools to design their own laboratory in the ASIC device. Especially FPGA (Field Programmable Gate Array) generated and development, as a microprocessor, memory, the figures for electronic system design and set a new industry standard (that is based on standard product sales catalogue in the market to buy). Is a digital system for microprocessors, memories, FPGA or three standard building blocks constitutes their integration direction.

Digital circuit design using FPGA device, can not only simplify the design process and can reduce the size and cost of the entire system, increasing system reliability. They do not need to spend the traditional sense a lot of time and effort required to create integrated circuits, to avoid the investment risk and become the fastest-growing industries of electronic devices group. Digital circuit design system FPGA devices using the following main advantages

- Design flexible

Use FPGA devices may not in the standard series device logic functional limitations. And changes in system design and the use of logic in any one stage of the process, and only through the use of re-programming the FPGA device can be completed, the system design provides for great flexibility.

- Increased functional density

Functional density in a given space refers to the number of functional integration logic. Programmable logic chip components doors several high, a FPGA can replace several films, film scores or even hundreds of small-scale digital IC chip illustrated in the film. FPGA devices using the chip to use digital systems in small numbers, thus reducing the number of chips used to reduce the number of printed size and printed, and will ultimately lead to a reduction in the overall size of the system.

- Improve reliability

Printing plates and reduce the number of chips, not only can reduce system size, but it greatly enhanced system reliability. A higher degree of integration than systems in many low-standard integration components for the design of the same system,  with much higher reliability. FPGA device used to reduce the number of chips required to achieve the system in the number printed on the cord and joints are reduced, the reliability of the system can be improved.

- Shortening the design cycle

As FPGA devices and the programmable flexibility, use it to design a system for longer than traditional methods greatly shortened. FPGA device master degrees high, use printed circuit layout wiring simple. At the same time, success in the prototype design, the development of advanced tools, a high degree of automation, their logic is very simple changes quickly. Therefore, the use of FPGA devices can significantly shorten the design cycle system, and speed up the pace of product into the market, improving product competitiveness.

- Work fast

FPGA/CPLD devices work fast, generally can reach several original Hertz, far larger than the DSP device. At the same time, the use of FPGA devices, the system needed to achieve circuit classes and small, and thus the pace of work of the entire system will be improved.

- Increased system performance confidentiality

Many FPGA devices have encryption functions in the system widely used FPGA devices can effectively prevent illegal copying products were other.

- To reduce costs

FPGA device used to achieve digital system design, if only device itself into the price, sometimes you would not know it advantages, but there are many factors affecting the cost of the system, taken together, the cost advantages of using FPGA is obvious. First, the use of FPGA devices designed to facilitate change, shorten design cycles, reduce development costs for system development; Secondly, the size and FPGA devices allow automation needs plug-ins, reducing the manufacturing system to lower costs; Again, the use of FPGA devices can enhance system reliability, reduced maintenance workload, thereby lowering the cost of maintenance services for the system. In short, the use of FPGA device for  system design to save costs.

The design principles of FPGA

FPGA design an important guiding principle: the balance and size and speed of exchange, the principles behind the design of the filter expression of a large number of certification.

Here, "area" means a design exertion FPGA/CPLD logic resources of the FPGA can be used to the typical consumption (FF) and the search table (IUT) to measure more general measure can be used to design logic equivalence occupied by the door is measured. "pace" means stability operations in the chip design can achieve the highest frequency, the frequency of the time series design situation, and design to meet the clock cycle – PAD to pad, Clock Setup Time, Clock Hold Beijing, Clock-to-Output Delay, and other characteristics of many time series closely related. Area (area) and speed (speed) runs through the two targets FPGA design always is the ultimate design quality evaluation criteria. On the size and speed of the two basic concepts: balance of size and speed and size and speed of swap.

One pair of size and speed is the unity of opposites contradictions body. Requirements for the design of a design while the smallest, highest frequency of operation is unrealistic. More scientific goal should be to meet the design requirements of the design time series (includes requirements for the design frequency) premise, the smallest chip area occupied. Or in the specified area, the design time series cushion greater frequency run higher. This fully embodies the goals of both size and speed balanced thinking. On the size and speed requirements should not be simply interpreted as raising the level and design engineers perfect sexual pursuit, and should recognize that they are products and the quality and cost of direct relevance. If time series cushion larger design, running relatively high frequency, that the design Jianzhuangxing stronger, more quality assurance system as a whole; On the other hand, the smaller size of consumption design is meant to achieve in chip unit more functional modules, the chip needs fewer, the entire system has been significantly reduced cost. As a contradiction of the two components, the size and speed is not the same status. In contrast, meet the timetables and work is more important for some frequency when both conflicts, the use of priority guidelines.

Area and the exchange rate is an important FPGA design ideas. Theoretically, if a design time series cushion larger, can run much higher than the frequency design requirements, then we can through the use of functional modules to reduce the consumption of the entire chip design area, which is used for space savings advantages of speed; Conversely, if the design of a time series demanding, less than ordinary methods of design frequency then generally flow through the string and data conversion, parallel reproduction of operational module, designed to take on the whole "string and conversion" and operate in the export module to chip in the data "and string conversion" from the macro point of view the whole chip meets the requirements of processing speed, which is equivalent to the area of reproduction - rate increase.

For example: Assuming that the digital signal processing system is 350Mb/s input data flow rate, and in FPGA design, data processing modules for maximum processing speed of 150Mb/s, because the data throughput processing module failed to meet requirements, it is impossible to achieve directly in the FPGA. Such circumstances, they should use "area-velocity" thinking, at least three processing modules from the first data sets will be imported and converted, and then use these three modules parallel processing of data distribution, then the results "and string conversion," we have complete data rate requirements. We look at both ends of the processing modules, data rate is 350Mb/s, and in view of the internal FPGA, each sub-module handles the data rate is 150Mb/s, in fact, all the data throughput is dependent on three security modules parallel processing subsidiary completed, that is used by more chip area achieve high-speed processing through "the area of reproduction for processing speed enhancement" and achieved design.

FPGA is the English abbreviation Field of Programmable Gate Array for the site programmable gate array, which is in Pal, Gal, Epld, programmable device basis to further develop the product. It is as ASIC (ASIC) in the field of a semi-customized circuit and the emergence of both a customized solution to the shortage circuit, but overcome the original programmable devices doors circuit few limited shortcomings.

FPGA logic module array adopted home (Logic Cell Array), a new concept of internal logic modules may include CLB (Configurable Logic Block), export import module IOB (Input Output Block) and internal links (Interconnect) 3. FPGA basic features are :

(1) Using FPGA ASIC design ASIC using FPGA circuits, the chip can be used, while users do not need to vote films production.

(2) FPGA do other customized or semi-customized ASIC circuits throughout the Chinese specimen films.

(3) FPGA internal capability and rich I/O.

(4) FPGA is the ASIC design cycle, the shortest circuit, the lowest development costs, risks among the smallest device

(5) FPGA using high-speed CHMOS crafts, low consumption, with CMOS, TTL low-power compatible

It can be said that the FPGA chip is for small-scale systems to improve system integration, reliability one of the best

Currently FPGA many varieties, the Revenue software series, TI companies TPC series, the flex ALTERA company series .

Xilinx and Altera are the current FPGA market leaders and long-time industry rivals. Together, they control over 80 percent of the market, with alone representing over 50 percent.

Xilinx also provides free Windows and Linux design software, while Altera provides free Windows tools; the Linux tools are only available via a rental scheme. Other competitors include Lattice Semiconductor (SRAM based with integrated configuration Flash, instant-on, low power, live reconfiguration),  Achronix (RAM based,1.5GHz fabric speed),and QuickLogic (handheld focused CSSP, no general purpose  FPGA).

In March 2010, two FPGA companies that had previously worked in stealth mode, announced their new FPGA technology: Tabula and Tier Logic; Tabula uses time-multiplexing and Tier Logic 3D-FPGA technology.

FPGA is stored in films from the internal RAM procedures for the establishment of the state of its work, therefore, need to programmed the internal Ram. Depending on the different configuration, users can use a different programming methods Plus electricity, FPGA, EPROM chips will be read into the film, programming RAM中 data, configuration is completed, FPGA into working order. Diaodian, FPGA resume into white films, the internal logic of relations disappear, FPGA to repeated use. FPGA programming is dedicated FPGA programming tool, using generic EPROM, prom programming device can. When the need to modify functional FPGA, EPROM can only change is. Thus, with a FPGA, different programming data to produce different circuit functions. Therefore,  the use of FPGA very flexible.

There are a variety of FPGA model: the main model for a parallel FPGA plus a EPROM manner; From the model can support a number of films FPGA; serial prom programming model could be used serial prom FPGA programming FPGA; The external model can be engineered as microprocessors from its programming microprocessors.

Application

Applications of FPGA include digital signal processing, software-defined radio, aerospace and defense systems. ASIC prototyping, medical imaging, computer vision, speech recognition, cryptography, bioinformatics, computer hardware emulation,     radio astronomy, metal detection and a growing range of other areas.

FPGA originally began as competitors to CPLD and competed in a similar space, that of glue logic for PCBs. As their size, capabilities, and speed increased, they began to take over larger and larger function to the state where some are now marketed as full systems on chips (SOC).Particularly with the introduction of dedicated multipliers into FPGA architectures in the late 1990s, applications, which had traditionally been the sole reserve of DSP, began to incorporate FPGA instead.

FPGA especially find application in any area or algorithm that can make use of the massive parallelism offered by their architecture. One such area is code breaking, in particular brute-force attack, of cryptographic algorithms.

FPGA are increasingly used in conventional high performance computing application where computational kernels such as FFT or Convolution are performed on the FPGA instead of a microprocessor.

The inherent parallelism of the logic resources on an FPGA allows for considerable computational even at a low MHz clock rates. The flexibility of the FPGA allows for even higher performance by trading off precision and rang in the number format for an increased number of parallel arithmetic units. This has driven a new type of processing called reconfigurable computing, where time intensive tasks are offloaded from software to FPGA.

The adoption of FPGA in high performance computing is currently limited by the complexity of FPGA design compared to conventional software and the turn-around times of current design tools.

Traditionally, FPGA have been reserved for specific vertical applications where the volume of production is small. For these low-volume applications, the premium that companies pay in hardware costs per unit for a programmable chip is more affordable than the development resources spent on creating an ASIC for a low –volume application. Today, new cost and performance dynamics have broadened the rang of viable applications.

Introduced of Verilog HDL

Verilog HDL is a hardware description language for the algorithm level, doors at the level of abstract level to switch-level digital system design mode.  Mode of the target figure by the complexity of the system can be something simple doors and integrity of electronic digital systems. Digital system to the levels described, and in the same manner described in HIN-time series mode.

Verilog HDL language with the following description of capacity: design behaviour characteristics, design data flow characteristics, composition and structure designed to control and contain the transmission and waveform design a certification mechanism. All this with the use of a  mode language. In addition, Verilog HDL language programming language interface provided by the interface in simulation, design certification from the external design of the visit, including specific simulation control and operation.

Verilog HDL language grammar is not only a definition, but the definition of each  grammar structure are clear simulation, simulation exercises. Therefore,  the use of such language to use Verilog simulation models prepared by a certification. From the C programming language, the language inherited multiple operating sites and structures. Verilog HDL provides mode capacity expansion, many of the initial expansion would be difficult to understand. However,  the core subsets of Verilog HDL language very easy to learn and use, which is sufficient for most mode applications. Of course, the integrity of the hardware description language is the most complex chips from the integrity of the electronic systems described.

History

Verilog HDL language initially in 1983 by Gateway Design Automation companies for product development simulator hardware mode language. Then it is only a dedicated language. Since their simulation, simulation devices widely used products, Verilog HDL as a user-friendly and practical language for many designers gradually accepted. In an effort to increase the popularity of the language activities, Verilog HDL language in 1990 was a public area. Open Verilog International (OVI) is to promote the development of Verilog international organizations. 1992, decided to promote OVI OVI standards as IEEE Verilog standards. The effort will ultimately succeed, a IEEE

1995 Verilog language standard, known as IEEE Std 1364-1995.  Integrity  standards in Verilog hardware description language reference manual contains a detailed description.

Main capacity

Listed below are the main Verilog hardware description language ability

*Basic logic gate, and, for example, or have embedded in the language and nand

* Users of the original definition of the term (UDP), the flexibility. Users can be defined in the original language combinations logic original language, the original language of logic could also be time series

* Switches class infrastructure models, such as the NMOS and PMOS also be embedded in the language

* HIN-language structure designated for the cost of printing the design and trails Shi and design time series checks.

* Available three different ways to design or mixed mode. These methods include: acts described ways - use process of structural mode; Data flow approach - use of a mode approach expression; Structured way - using examples of words to describe modular doors and mode.

* Verilog HDL has two types of data: data types and sequence data line network types. Line network types that the physical links between components and sequence types that abstract data storage components.

* To describe the level design, the structure can be used to describe any level module example

* Design size can be arbitrary; Language is design size (size) impose any restrictions

* Verilog HDL is no longer the exclusive language of certain companies but IEEE standards.

* And the machine can read Verilog language, it may as EDA tools and languages of the world between the designers

* Verilog HDL language to describe capacity through the use of programming language interface (PLI) mechanism further expansion. PLI is to allow external functions of the visit Verilog module information, allowing designers and simulator world Licheng assembly

* Design to be described at a number of levels, from the switch level, doors level, register transfer level (RTL) to the algorithm level, including the level of process and content

* To use embedded switching level of the original language in class switch design integrity mode.

* Same language can be used to generate simulated incentive and certification by the designated testing conditions, such as the value of imports of the designated

*Verilog HDL simulation to monitor the implementation of certification, the certification process of implementing the simulation can be designed to monitor and demonstrate value. These values can be used to compare with the expectations that are not matched in the case of print news reports.

* Acts described in the class, not only in the RTL level Verilog HDL design description, and to describe their level architecture design algorithm level behaviour  description

* Examples can use doors and modular structure of language in a class structure described

* Verilog HDL mixed mode capabilities in the design of a different design in each module can level mode

* Verilog HDL has built-in logic function, such as

*Structure of high-level programming languages, such as conditions of expression, and the cycle of expression language, language can be used

* To it and can display regular mode.

* Provide a powerful document literacy

* Language in the specific circumstances of non-certainty that in the simulator, different models can    produce different results; For example, describing events in the standard sequence of events is not defined.

中文翻译

现场可编程门阵列和Verilog硬件语言

FPGA介绍

可编程逻辑器件是一种可以构成各种用途逻辑的通用芯片,它是实现专用集成电路ASIC(Application Specific Integrated Circuit)的半定制器件,它的出现和发展使电子系统设计师借助于CAD手段在实验室里就可以设计自己的ASIC器件。特别是FPGA(Field Programmable Gate Array)的产生与发展,使其成为继微处理器、存储器之后的为电子数字系统设计而确定的又一种新的工业标准(即可以按标准产品目录在销售市场上购到)。数字系统正朝向以微处理器、存储器、FPGA三种标准积木块构成或是它们的集成方向发展。

使用FPGA器件设计数字电路,不仅可以简化设计过程而且可以降低整个系统的体积和成本,增加系统的可靠性。它们无需花费传统意义下制造集成电路所需大量时间和精力,避免了投资风险成为电子器件行业中发展最快的一族。使用FPGA器件设计数字系统电路的主要优点如下:

- 设计灵活

使用FPGA器件,可不受标准系列器件在逻辑功能上的限制。而且修改逻辑可在系统设计和使用过程的任一阶段中进行,并且只须通过对所用的FPGA器件进行重新编程即可完成,给系统设计提供了很大的灵活性。

- 增大功能密集度

功能密集度是指在给定的空间能集成的逻辑功能数量。可编程逻辑芯片内的组件门数高,一片FPGA可代替几片、几十片乃至上百片中小规模的数字集成电路芯片。用FPGA器件实现数字系统时用的芯片数量少,从而减少芯片的使用数目,减少印刷线路板面积和印刷线路板数目,最终导致系统规模的全面缩减。

- 提高可靠性

减少芯片和印刷板数目,不仅能缩小系统规模,而且它还极大的提高了系统的可靠性。 具有较高集成度的系统比用许多低集成度的标准组件设计的相同系统具有高得多的可靠性。使用FPGA器件减少了实现系统所需要的芯片数目,在印刷线路板上的引线以及焊点数量也随之减少,所以系统的可靠性得以提高。

- 缩短设计周期

由于FPGA器件的可编程性和灵活性,用它来设计一个系统所需时间比传统方法大为缩短。FPGA器件集成度高,使用时印刷线路板电路布局布线简单。同时,在样机设计成功后,由于开发工具先进,自动化程度高,对其进行逻辑修改也十分简便迅速。因此,使用FPGA器件可大大缩短系统的设计周期,加快产品投放市场的速度,提高产品的竞争能力。

- 工作速度快

FPGA/CPLD器件的工作速度快,一般可以达到几百兆赫兹,远远大于DSP器件。同时,使用FPGA器件后实现系统所需要的电路级数又少,因而整个系统的工作速度会得到提高。

- 增加系统的保密性能

很多FPGA器件都具有加密功能,在系统中广泛的使用FPGA器件可以有效防止产品被他人非法仿制。

- 降低成本

使用FPGA器件实现数字系统设计时,如果仅从器件本身的价格考虑,有时还看不出来它的优势,但是影响系统成本的因素是多方面的,综合考虑,使用FPGA的成本优越性是很明显的。首先,使用FPGA器件修改设计方便,设计周期缩短,使系统的研制开发费用降低;其次,FPGA器件可使印刷线路板面积和需要的插件减少,从而使系统的制造费用降低;再次,使用FPGA器件能使系统的可靠性提高,维修工作量减少,进而使系统的维修服务费用降低。总之,使用FPGA器件进行系统设计能节约成本。

FPGA设计原则

FPGA设计的一个重要指导原则:面积和速度的平衡与互换,这个原则在后边的滤波器设计中有大量的验证体现。

这里“面积”指一个设计消耗FPGA/CPLD的逻辑资源的数量,对于FPGA可以用所消耗的触发器(FF)和查找表(IUT)来衡量,更一般的衡量方式可以用设计所占用的等价逻辑门数来衡量。“速度”指设计在芯片上稳定运行所能够达到的最高频率,这个频率由设计的时序状况决定,和设计满足的时钟周期,PAD to PAD Time, Clock Setup Time, Clock Hold Time, Clock-to-Output Delay等众多时序特征量密切相关。面积(area)和速度(speed)这两个指标贯穿着FPGA设计的始终,是设计质量评价的终极标准。关于面积和速度的两个最基本的概念:面积与速度的平衡和面积与速度的互换。

面积和速度是一对对立统一的矛盾体。要求一个设计同时具备设计面积最小,运行频率最高是不现实的。更科学的设计目标应该是在满足设计时序要求(包含对设计频率的要求)的前提下,占用最小的芯片面积。或者在所规定的面积下,使设计的时序余量更大,频率跑得更高。这两种目标充分体现了面积和速度的平衡的思想。关于面积和速度的要求,不应该简单地理解为工程师水平的提高和设计完美性的追求,而应该认识到它们是和产品的质量和成本直接相关的。如果设计的时序余量比较大,跑的频率比较高,意味着设计的健壮性更强,整个系统的质量更有保证;另一方面,设计所消耗的面积更小,则意味着在单位芯片上实现的功能模块更多,需要的芯片数量更少,整个系统的成本也随之大幅度削减。作为矛盾的两个组成部分,面积和速度的地位是不一样的。相比之下,满足时序、工作频率的要求更重要一些,当两者冲突时,采用速度优先的准则。

面积和速度的互换是 FPGA设计的一个重要思想。从理论上讲,一个设计如果时序余量较大,所能跑的频率远远高于设计要求,那么就能通过功能模块复用减少整个设计消耗的芯片面积,这就是用速度的优势换面积的节约;反之,如果一个设计的时序要求很高,普通方法达不到设计频率,那么一般可以通过将数据流串并转换,并行复制多个操作模块,对整个设计采取“串并转换”的思想进行运作,在芯片输出模块再在对数据进行“并串转换”,是从宏观上看整个芯片满足了处理速度的要求,这相当于用面积复制换速度提高。

举一个例子。假设数字信号处理系统输入数据流的速率是350Mb/s,而在FPGA上设计的数据处理模块的处理速度最大为150Mb/s,由于处理模块的数据吞吐量满足不了要求,看起来直接在FPGA上实现是不可能的。这种情况下,就应该利用“面积换速度”的思想,至少复制成3个处理模块,首先将输入数据进行串并转换,然后利用这三个模块并行处理分配的数据,然后将处理结果“并串变换”,就完成数据速率的要求。我们在整个处理模块的两端看,数据速率是350Mb/s,而在FPGA的内部看,每个子模块处理的数据速率是150Mb/s,其实整个数据的吞吐量的保障是依赖于3个子模块并行处理完成的,也就是说利用了占用更多的芯片面积实现了高速处理,通过“面积的复制换取处理速度的提高”的思想实现了设计。

FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

FPGA采用了逻辑单元阵列LCA（Logic Cell Array）这样一个新概念，内部包括可配置逻辑模块CLB（Configurable Logic Block）、输出输入模块IOB（Input Output Block）和内部连线（Interconnect）三个部分。FPGA的基本特点主要有：

- 采用FPGA设计ASIC电路，用户不需要投片生产，就能得到合用的

芯片。

- FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。

- FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。

- FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器

件之一。

- FPGA采用高速CHMOS工艺功耗低可以与CMOS、TTL电平兼容。

可以说FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。

目前FPGA的品种很多，有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。

赛灵思和Altera公司的FPGA是目前市场领导者和长期的行业对手。他们共同控制市场份额的80%，仅与Xilinx代表超过百分之50。

Xilinx还提供免费的Windows和Linux的设计软件，而Altera提供Windows工具免费的Linux工具是出租计划只可以通过一个。其他竞争对手包括莱迪思半导体公司（SRAM的闪存为基础，综合配置，即时上，低功耗，现场重构），Achronix (RAMde 基础上，1.5GHz的织速度物)，以及QuickLogic公司（手持集中圆满结束，没有通用的FPGA）。

在2010年3月，两公司的FPGA模式已隐形曾任职宣布，他们新的FPGA技术：白板和逻辑层；白板使用时间多路传输和逻辑层三维FPGA技术。

- FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的，因此，

工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式，采用不同的编程方式。

- 加电时，FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中，配置

完成后，FPGA进入工作状态。掉电后，FPGA恢复成白片，内部逻辑关系消失，因此，FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时，只需换一片EPROM即可。这样，同一片FPGA，不同的编程数据，可以产生不同的电路功能。因此，FPGA的使用非常灵活。

- FPGA有多种配置模式：并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的

方式主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA；串行模式可以采用串行PROM编程FPGA；外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设，由微处理器对其编程。

应用

FPGA的应用，包括数字信号处理，软件定义无线电，航空航天和国防系统，ASIC的原型设计，医疗成像，计算机视觉，语音识别，密码学，生物信息学，计算机硬件仿真，射电天文学，金属探测和其他地区不断增加的范围。

FPGA的最初开始作为竞争对手的CPLD和空间竞争类似，该逻辑的PCB。由于其规模，能力和速度增加，他们开始接管越来越大功能的芯片，一些人对国家目前全系统销售作为（系统芯片）。特别是引进专用的FPGA乘法器架构成数字信号处理器在90年代末，应用，传统上一直保留的唯一的，开始将FPGA的代替。

特别是发现的FPGA在任何地区或算法，可以利用起价够提供的大规模并行使用的应用程序。其中一个领域是代码打破，特别是在蛮力攻击，加密算法。

FPGA使越来越多的用于传统的高性能计算的应用等情况计算内核的FFT和卷积是FPGA完成上，而不是一个微处理器。

该逻辑资源的FPGA固有的并行性使用的即时再低MHz的时钟速率为大量的计算吞吐量。FPGA的灵活性，允许通过交易小康数字格式的并行算法的单位数目增加的精度和范围甚至更高的性能。这所谓的新驱动的加工型可重构计算，在那里，事件密集的任务是型软件卸载到FPGA。

在采用FPGA的高性能计算目前仅有FPGA设计的复杂性比传统的软件和设计工具的当前数倍。

传统上，FPGA已经预留待定的地方生产体积小垂直应用。对于这些小批两运用，保费，公司在硬件成本每单位支付一个可编程芯片比创造一个低容量应用的ASIC了、开发资源所花费的负担。今天，新的成本和性能动态，扩大了可行的应用范围。

Verilog HDL简介

Verilog HDL是一种硬件描述语言，用于从算法级、门级到开关级的多种抽象设计层次的数字系统建模。被建模的数字系统对象的复杂性可以介于简单的门和完整的电子数字系统之间。数字系统能够按层次描述，并可在相同描述中显式地进行时序建模。

Verilog HDL 语言具有下述描述能力：设计的行为特性、设计的数据流特性、设计的结构组成以及包含响应监控和设计验证方面的时延和波形产生机制。所有这些都使用同一种建模语言。此外，Verilog HDL语言提供了编程语言接口，通过该接口可以在模拟、验证期间从设计外部访问设计，包括模拟的具体控制和运行。

Verilog HDL语言不仅定义了语法，而且对每个语法结构都定义了清晰的模拟、仿真语义。因此，用这种语言编写的模型能够使用Verilog仿真器进行验证。语言从C编程语言中继承了多种操作符和结构。Verilog HDL提供了扩展的建模能力，其中许多扩展最初很难理解。但是，Verilog HDL语言的核心子集非常易于学习和使用，这对大多数建模应用来说已经足够。当然,完整的硬件描述语言足以对从最复杂的芯片到完整的电子系统进行描述。

历史

Verilog HDL语言最初是于1983年由Gateway Design Automation公司为其模拟器产品开发的硬件建模语言。那时它只是一种专用语言。由于他们的模拟、仿真器产品的广泛使用，Verilog HDL 作为一种便于使用且实用的语言逐渐为众多设计者所接受。在一次努力增加语言普及性的活动中，Verilog HDL语言于1990年被推向公众领域。 Open Verilog International （OVI）是促进Verilog发展的国际性组织。1992年， OVI决定致力于推广Verilog OVI标准成为IEEE标准。这一努力最后获得成功，Verilog 语言于1995年成为IEEE标准，称为IEEE Std 1364—1995。完整的标准在Verilog硬件描述语言参考手册中有详细描述。

主要能力

下面列出的是Verilog硬件描述语言的主要能力：基本逻辑门，例如and、or和nand等都内置在语言中。

* 用户定义原语(UDP)创建的灵活性。用户定义的原语既可以是组合逻辑原语也可以是时序逻辑原语。

* 开关级基本结构模型,例如PMOS 和NMOS等也被内置在语言中。

* 提供显式语言结构指定设计中的端口到端口的时延及路径时延和设计的时序检查。

* 可采用三种不同方式或混合方式对设计建模。这些方式包括行为描述方式—使用过程化结构建模数据流方式—使用连续赋值语句方式建模结构化方式—使用门和模块实例语句描述建模

* Verilog HDL中有两类数据类型:线网数据类型和寄存器数据类型。线网类型表示构件间的物理连线,而寄存器类型表示抽象的数据存储元件。

* 能够描述层次设计,可使用模块实例结构描述任何层次。

* 设计的规模可以是任意;语言不对设计的规模(大小)施加任何限制。

* Verilog HDL不再是某些公司的专有语言而是IEEE标准。

* 人和机器都可阅读Verilog 语言,因此它可作为EDA的工具和设计者之间的交互语言。

* Verilog HDL语言的描述能力能够通过使用编程语言接口(PLI)机制进一步扩展。PLI是允许外部函数访问Verilog 模块内信息、允许设计者与模拟器交互的例程集合。

* 设计能够在多个层次上加以描述,从开关级、门级、寄存器传送级(RTL)到算法级,包括进程和队列级。

* 能够使用内置开关级原语在开关级对设计完整建模。

* 同一语言可用于生成模拟激励和指定测试的验证约束条件,例如输入值的指定。

* Verilog HDL 能够监控模拟验证的执行,即模拟验证执行过程中设计的值能够被监控和显示。这些值也能够用于与期望值比较,在不匹配的情况下,打印报告消息。

* 在行为级描述中,Verilog HDL不仅能够在RTL级上进行设计描述,而且能够在体系结构级描述及其算法级行为上进行设计描述。

* 能够使用门和模块实例化语句在结构级进行结构描述。

* Verilog  HDL 的混合方式建模能力,即在一个设计中每个模块均可以在不同设计层次上建模。

* Verilog  HDL 还具有内置逻辑函数例如&(按位与)和|(按位或)。

* 对高级编程语言结构,例如条件语句、情况语句和循环语句,语言中都可以使用。

* 可以显式地对并发和定时进行建模。

* 提供强有力的文件读写能力。

* 语言在特定情况下是非确定性的,即在不同的模拟器上模型可以产生不同的结果:例如,事件队列上的事件顺序在标准中没有定义。