单片机最小系统扩展部分

4.2.1 LED电路

图4.2.1 LED电路图

图4.2.1中主要元件有1K的排阻、LED、。1K的排阻为每个LED的限流电阻。此最小系统提供了8个独立LED，由P1口控制，采用共阳级接法所以只有当P1口输出低电平时LED才会点亮。

时间间隔为1000ms的循环左移流水灯参考程序。

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

unsigned char a,b,k,j,x;

void delayms(uint x)

{

for(a=x;a>0;a--)

for(b=110;b>0;b--);

}

void main()

{

k=0xfe;

while(1)

{

P1=k;

delayms(1000);

j=_crol_(k,1);

k=j;

P1=j;

}

}

4.2.2 蜂鸣器电路

图4.2.2 蜂鸣器电路图

图4.2.2中蜂鸣器使用的是PNP三极管进行驱动控制的，此蜂鸣器为电磁式有源蜂鸣器。三极管的集电极通过蜂鸣器接5V电源，基极是控制端，发射极接地，当单片机的P2.3输出低电平时，三极管导通，蜂鸣器发声。蜂鸣器为感性原件，也可以在两端并接一个二极管来起到泄放作用。

控制蜂鸣器发出滴滴声的参考程序。

#include <reg51.h>

unsigned char a,b;

sbit beep=P2^3;

void delayms(uint x)

{

for(a=x;a>0;a--)

for(b=110;b>0;b--);

}

void main()

{

while(1)

{

delayms(100);

beep=0;

delayms(100);

beep=1;

}

}

4.2.3 系统的数码管电路

图4.2.3 数码管电路图

如图4.2.3所示，多位数码管的“位选”是可以独立控制的，而“段选”是连接在一起的，可以用作数码管的动态显示和静态显示。图4.2.3中所示的数码管全部为共阴极的数码管。74HC573为所存器，利用单片机可以控制所存器的所存端，进而控制锁存器的数据输出，利用分时控制的方法可以方便地控制任意数码管显示任意数字。

使用软件延时实现0~59秒的计数器。

#include<reg51.h>

#define uchar unsigned char

uchar j,k,i,a,A1,A2,second;

sbit dula=P2^6;

sbit wela=P2^7;

uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

void delay(uchar i)

{

for(j=i;j>0;j--)

for(k=125;k>0;k--);

}

void display(uchar sh_c,uchar g_c)

{

dula=0;

P0=table[sh_c];

dula=1;

dula=0;

wela=0;

P0=0xfe;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[g_c];

dula=1;

dula=0;

P0=0xfd;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

}

void main()

{

while(1)

{

second++;

if(second==60)

second=0;

A1=second/10;

A2=second%10;

for(a=50;a>0;a--)

{

display(A1,A2);};

}

}

4.2.4 系统的键盘电路

图4.2.4 独立和矩阵键盘电路图

图4.2.4中S2-S3为4个独立按键，与单片机的P3.4-P3.7分别相连。

独立键盘与单片机相连时，每个按键都需要单片机的一个I/O口，若按键较多时，占用的I/O口资源就会过多，为此就引入了矩阵键盘。图4.2.4中是将16个按键排成4行4列，这样一共有8根线，节省了8个I/O口。S6-S21即为16个矩阵键盘，8条线分别与单片机飞P3口相连。

(1)单键识别参考程序

每按一次S2，P1口的LED下移一位。

#include <reg52.h>

sbit BY1=P3^4;

unsigned char count;

unsigned char temp;

unsigned char a,b;

void delay10ms(void)

{

unsigned char i,j;

for(i=20;i>0;i--)

for(j=248;j>0;j--);

}

key()

{

if(BY1==0)

{

delay10ms();

if(BY1==0)

{

count++;

if(count==8)

{

count=0;

}

}

while(BY1==0);

}

}

move()

{

a=temp<<count;

b=temp>>(8-count);

P1=a|b;

}

main()

{

count=0;

temp=0xfe;

P1=0xff;

P1=temp;

while(1)

{

key();

move();

}

}

（2）矩阵键盘识别

依次按下键盘上的S6~S21，同时在数码管上显示0~F。

#include<reg51.h>

sbit beep=P2^3;

sbit dula=P2^6;

sbit wela=P2^7;

unsigned char i=100;

unsigned char j,k,temp,key;

void delay(unsigned char i)

{

for(j=i;j>0;j--)

for(k=125;k>0;k--);

}

unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,

0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

display(unsigned char num)

{

P0=table[num];

dula=1;

dula=0;

P0=0xc0;

wela=1;

wela=0;

}

void main()

{

dula=0;

wela=0;

while(1)

{

P3=0xfe;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delay(10);

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xee:

key=0;

break;

case 0xde:

key=1;

break;

case 0xbe:

key=2;

break;

case 0x7e:

key=3;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

beep=0;

}

beep=1;

display(key);

P1=0xfe;

}

}

P3=0xfd;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delay(10);

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xed:

key=4;

break;

case 0xdd:

key=5;

break;

case 0xbd:

key=6;

break;

case 0x7d:

key=7;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

beep=0;

}

beep=1;

display(key);

P1=0xfc;

}

}

P3=0xfb;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delay(10);

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xeb:

key=8;

break;

case 0xdb:

key=9;

break;

case 0xbb:

key=10;

break;

case 0x7b:

key=11;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

beep=0;

}

beep=1;

display(key);

P1=0xf8;

}

}

P3=0xf7;

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

if(temp!=0xf0)

{

delay(10);

if(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

switch(temp)

{

case 0xe7:

key=12;

break;

case 0xd7:

key=13;

break;

case 0xb7:

key=14;

break;

case 0x77:

key=15;

break;

}

while(temp!=0xf0)

{

temp=P3;

temp=temp&0xf0;

beep=0;

}

beep=1;

display(key);

P1=0xf0;

}

}

}

}

4.2.5 A/D电路

图4.2.5 A/D电路图

集成A/D转换器品种繁多，一般选用逐次比较型A/D转换器，图4.2.6中的ADC0804就是这类单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚的集成芯片，分辨率为8位，转换时间为100us，输入电压范围为0-5V。芯片内具有三态输出数据锁存器，可以直接连接数据总线上。图1.3.7为ADC0804双列直插式封装引脚分布图。

图4.2.6 ADC0804引脚分布图

（1）引脚名称及作用：

IN+，IN-：模拟信号输入端，用以接收单极性、双极性和差模输入信号。

DB0~DB7：具有三态特性数字信号输出口。

ANLG GND：模拟信号地。

DGTL GND：数字信号地。

CLK IN：时钟信号输入端。

CLK OUT：内部时钟信号发生器的外接电阻端，与CLK IN配合可由芯片自身产生时钟脉冲，其频率为1/(1.1RC)。

———CS：片选信号输入端，低电平有效，一旦———CS有效，表明A/D转换器被选中，可启动工作。

————WR：写信号输入，低电平启动A/D转换。

———RD：读信号输入，低电平输出端有效。

—————INTR：A/D转换结束信号，低电平表示本次转换已完成。

VREF/2：参考电平输入，决定量化单位。

Vcc：芯片电源输入。

ADC0804的片选端CS与单片机的P0.7相连；DB0~DB7分别与单片机的P1口相连；IN+接电位器的中间滑动端，IN-接地，Re2是为了防止VI+输入端的电流过大而烧坏A/D芯片；CLK IN、CLK OUT、GND之间的电阻和电容组成RC振荡电路，用来给ADC0804提供工作所需的脉冲；VREF/2端用两个1K的电阻分压得到Vcc/2电压，该电压作为A/D芯片工作是内部的参考电压；————WR、———RD分别接单片机的P3.6和P3.7引脚；AGND和DGND同时接地。

（2）输入0~5V电压，经ADC0804转换在数码管上以十进制数显示出来的参考程序。

#include<reg51.h>

#include <intrins.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit adrd=P3^7;

sbit adwr=P3^6;

sbit diola=P2^5;

sbit dula=P2^6;

sbit wela=P2^7;

unsigned char j,k,adval;

void delay(unsigned char i)

{

for(j=i;j>0;j--)

for(k=125;k>0;k--);

}

uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,

0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

void display(uchar bai_c,uchar sh_c,uchar g_c)

{

P0=table[bai_c];

dula=1;

dula=0;

P0=0xfe;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

dula=0;

P0=table[sh_c];

dula=1;

dula=0;

wela=0;

P0=0xfd;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

P0=table[g_c];

dula=1;

dula=0;

P0=0xfb;

wela=1;

wela=0;

delay(5);

}

void main()

{

uchar a,A1,A2,A2t,A3;

while(1)

{

wela=1;

P0=0;

adwr=0;

_nop_();

adwr=1;

P0=0xff;

delay(10);

wela=0;

for(a=20;a>0;a--)

{

display(A1,A2,A3);

}

wela=1;

P1=0xff;

P0=0;

adrd=0;

adval=P1;

adrd=1;

P0=0xff;

adwr=0;

P1=adval;

A1=adval/100;

A2t=adval%100;

A2=A2t/10;

A3=A2t%10;

};

}

4.2.6 D/A电路

图 4.2.7 D/A电路图

DAC0832是使用非常普遍的8位D/A转换器，转换时间为1us，工作电压为+5V~+15V，基准电压为正负10V。它主要由两个8位寄存器和一个8位D/A转换器组成。其片内有输入数据缓冲器，可以直接与单片机接口。DAC0832一电流形式输出，需要转换为电压输出时，可外接运算放大器。DAC0832芯片为20脚双列直插式封装，其引脚分布图如图4.2.8所示。

图4.2.8 DAC0832引脚分布图

（1）引脚名称及作用：

_____CS：片选信号输入端，低电平有效。

__________WR1：输入寄存器的写选通输入端，负脉冲有效。当CS为0，ILE为1，WR1有效时DI0~DI7状态被锁存到输入寄存器。

DI0~DI7：数据输入端，TTl电平，有效时间应大于90ns。、

VREF：基准电压输入端，电压范围为-10V~+10V。

Rfb：反馈电阻端，芯片内部此端与IOUT1接有一个15K的电阻。

IOUT1：电流输出端，当输入全为1 时，其电流最大。

IOUT2：电流输出端，其值与IOUT1端电流之和为一常数。

____________XFER：数据传输控制信号输入端，低电平有效。

__________WR2：DAC寄存器的写选通输入端，负脉冲有效。当___________XEFR为0且_________WR2有效时，输入寄存器的状态被转到DAC寄存器中。

ILE：数据锁存允许信号输入端，高电平有效。

Vcc：电源电压端，电压范围+5V~+15V。

GND：模拟地和数字地。

当DAC0832芯片的片选信号、写信号及传送控制信号的引进全部接地，允许输入锁存信号ILE引脚接＋５Ｖ时，DAC0832芯片处于直通工作方式，数字量一旦输入，就直接进入D/A寄存器，进行D/A转换。此时若让芯片连续转换的话，只需连续改变数字输入端的数字信号即可。

（2）控制DAC0832输出锯齿波，让发光二极管由暗到亮变化。

#include<reg51.h>

sbit wela=P2^7;

sbit dula=P2^6;

sbit dawr=P3^6;

sbit csda=P3^2;

unsigned char a,j,k;

void delay(unsigned char i)

{

for(j=i;j>0;j--)

for(k=125;k>0;k--);

}

void main()

{

wela=0;

dula=0;

csda=0;

a=0;

dawr=0;

while(1)

{

P0=a;

delay(50);

a++;

}

}

4.2.7 系统串行通信电路

图4.2.9串行通信电路图

RS232串口电路使用MAX232作为电平转换芯片，可以通过串口电缆连接到计算机背后的COM口，用于单片机与上位机通信以及和其他串口设备的数据交互。

MAX232芯片是MAXIM公司生产的、包含两路接收器和驱动器的芯片，它的内部有一个电源电压变换器，可以把输入+5V的电压变换成RS-232输出电平所需的+10V电压。

MAX232芯片引脚结构如图4.2.10所示。

图4.2.10 MAX232芯片引脚结构图

（1）数据传输过程：MAX232的11脚T1IN接单片机的TXD端P3.1，TTLdiaper从单片机的TXD端发出，经过MAX232转换为RS232电平后从MAX232 的14脚T1OUT发出，再经过交叉串口线连接到计算机RXD端，计算机手段数据。PC机发送数据时从PC机串口的TXD端发出数据，再逆向流向单片机的RXD端P3.0接收数据。

（2）用串口调试助手向单片机发送16进制数01，单片机接收后将数据原样返回给计算机，并在串口调试助手的接收框内显示的参考程序。

#include<reg52.h>

#define uchar unsigned char

uchar a,flag;

void main()

{

TMOD=0x20;

TH1=0xfd;

TL1=0xfd;

TR1=1;

SM0=0;

SM1=1;

REN=1;

EA=1;

ES=1;

PCON=0x80;

while(1)

{

if(flag==1)

{

ES=0;

flag=0;

SBUF=a;

while(!TI);

TI=0;

ES=1;

}

}

}

void serial() interrupt 4

{

P1=SBUF;

a=SBUF;

flag=1;

RI=0;

}