#include"DS1302.H"

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：void write_ds1302(uchar dat)

函数功能：向DS1302芯片写入一个字节

输入参数：写入的数据

返回值：无

--------------------------------------------------------------------------*/

void Ds1302_Write(uchar dat)//写入一个字节

{

uchar i;

for(i=0; i<8; i++)

{

DSIO=dat&0x01;

SCLK=1;

dat>>=1;

SCLK=0;

}

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称： read_ds1302())

函数功能：向DS1302芯片读取一个字节

输入参数：无

返回值：  返回DS_1302读取的一个数据

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Ds1302_Read()//读出一个字节

{

uchar i,tem=0;

for(i=0; i<8; i++)

{

tem>>=1;

if(DSIO)

tem|=0x80;

SCLK=1;

SCLK=0;

}

return tem;

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称： rest_ds1302()

函数功能：ds1302复位

输入参数：无

返回值：

--------------------------------------------------------------------------*/

void Ds1302_Rest()//ds1302复位

{

RST=0;

DSIO=0;

RST=1;

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：write(uchar add,uchar addr)

函数功能：向DS1302写入一个数据

输入参数：地址，数据

返回值：  无

--------------------------------------------------------------------------*/

void Ds1302_Write_Data(uchar add,uchar dat)//写入一个数据

{

uchar  t;

t=dat/10;

dat=dat%10;

dat=t*16+dat; //转化为BCD码

Ds1302_Rest();

Ds1302_Write(add);

Ds1302_Write(dat);

RST=0;

DSIO=0;

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：write_BCD(uchar add,uchar addr)

函数功能：向DS1302写入一个BCD数据

输入参数：地址，数据

返回值：  无

--------------------------------------------------------------------------*/

void DS1302_Write_BCD(uchar add,uchar dat)//写入一个BCD数据

{

// uchar  t;

// t=dat/10;

// dat=dat%10;

// dat=t*16+dat; //转化为BCD码

Ds1302_Rest();

Ds1302_Write(add);

Ds1302_Write(dat);

RST=0;

DSIO=0;

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：read(uchar add)

函数功能：读出一个时间

输入参数：地址

返回值：  时间

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Ds1302_Read_Time(uchar add)//读出一个时间

{

uchar temp;

Ds1302_Rest();

Ds1302_Write(add);

temp=Ds1302_Read();

RST=0;

DSIO=0;

return temp;

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：Open_Wp()

函数功能：打开写保护开关，失之不可以对DS1302进行写操作

输入参数：无

返回值：  无

--------------------------------------------------------------------------*/

void Ds1302_Open_Wp()

{

Ds1302_Write_Data(0x8e,0x80);

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：Colse_Wp()

函数功能：关闭写保护开关，使之可以对DS1302进行写操作

输入参数：无

返回值：  无

--------------------------------------------------------------------------*/

void Ds1302_Close_Wp()

{

Ds1302_Write_Data(0x8e,0);

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：uchar Get_Ds1302_Year_BCD()

函数功能:获取DS1302内部年份寄存器数据（获取当前小时数据）

输入参数：无

返回值：  当前DS1302芯片内部存储小时，数值为BCD码

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Get_Ds1302_Year_BCD()

{

return Ds1302_Read_Time(0x8d);

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：uchar Get_Ds1302_Week_BCD()

函数功能:获取DS1302内部星期寄存器数据（获取当前小时数据）

输入参数：无

返回值：  当前DS1302芯片内部存储小时，数值为BCD码

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Get_Ds1302_Week_BCD()

{

return Ds1302_Read_Time(0x8B);

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：uchar Get_Ds1302_Month_BCD()

函数功能:获取DS1302内部月份寄存器数据（获取当前小时数据）

输入参数：无

返回值：  当前DS1302芯片内部存储小时，数值为BCD码

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Get_Ds1302_Month_BCD()

{

return Ds1302_Read_Time(0x89);

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：uchar Get_Ds1302_Day_BCD()

函数功能:获取DS1302内部日份占拇嫫魇荩ɑ袢〉鼻靶∈笔荩?

输入参数：无

返回值：  当前DS1302芯片内部存储小时，数值为BCD码

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Get_Ds1302_Day_BCD()

{

return Ds1302_Read_Time(0x87);

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：uchar Get_Ds1302_Hour_BCD()

函数功能:获取DS1302内部小时寄存器数据（获取当前小时数据）

输入参数：无

返回值：  当前DS1302芯片内部存储小时，数值为BCD码

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Get_Ds1302_Hour_BCD()

{

return Ds1302_Read_Time(0x85);

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：uchar Get_Ds1302_Minute	_BCD()

函数功能:获取DS1302内部小时寄存器数据（获取当前小时数据）

输入参数：无

返回值：  当前DS1302芯片内部存储小时，数值为BCD码

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Get_Ds1302_Minute_BCD()

{

return Ds1302_Read_Time(0x83);

}

/*--------------------------------------------------------------------------

函数名称：uchar Get_Ds1302_Second_BCD()

函数功能:获取DS1302内部小时寄存器数据（获取当前小时数据）

输入参数：无

返回值：  当前DS1302芯片内部存储小时，数值为BCD码

--------------------------------------------------------------------------*/

uchar Get_Ds1302_Second_BCD()

{

return Ds1302_Read_Time(0x81);

}