#include"Ds18B20.H"

uchar	ditab[16]= {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9}; //小数部分表格，用来计算方法获取

unsigned char Temp_L,Temp_H;

//小数会增加运算时间及代码量

/********************************************************************************************** //

函数名称:Ds18b20_Init()																											  								  //

函数功能:DS18B20初始化																																			  	//

输入参数：无																																								  	//

返回值:返回为1表示DS18B20发出了存在信息，为0表示没有?																			  	//																			//

************************************************************************************************/

uchar Ds18b20_Init()																						 															  //

{   //

uchar  value; //定义一个变量value，用来保存中间结果。																				//

DQ=1;					//把总线拉为高电平。																													//

Delay10us();	//保持10us，目的是为了稳定系统端口。																					//

DQ=0;					//初始化第一步，总线拉为低电平，低电平时间应该保持480us-960us之间。						//

Delay500us();	//这里选择保持500us。																													//

DQ=1;					//初始化第二步：总线拉为高电平（释放端口），用于下一步检测DS18B20							//

Delay50us();	//延时50微妙。																																//

value=DQ;			//检测总线电平，并把值赋给变量value,返回为1表示DS18B20发出了存在信息，				//

//为0表示没有发出存在信息																											//

Delay500us();	//检测	总线电平后延时500us，为了稳定系统总线。

Delay50us();	//延时50微妙。			//

return value;	//返回value值																																	//

}																																											  			  //

/***********************************************************************************************/

/*******************************************************************************************

函数名称: Ds18b20_Write_Date(uchar dat)

函数功能:向DS18B20中写入一个数据

输入参数：要写入数据的值

返回值：无

*******************************************************************************************/

void Ds18b20_Write_Date(uchar dat)

{

uchar i;					//定义局部变量i，用于循环计数

for(i=0; i<8; i++)	//循环8次将写入一个8位的数据

{

DQ=1;						//把总线拉为高电平

Delay10us();		//保持10us，目的是为稳定系统端口。

DQ=0;						//总线时间为低电平，保持时间大于1us后写数据。

_nop_();				//空操作，延时1us。

DQ=dat&0x01;		//向DS18b20中写入一位数据。

dat>>=1;				//数据右移一位准备写入下一位，DS18B20先写低位再写高位。

Delay50us();		//延时50us

Delay10us();		//延时10us，为了DS18b20	采样总线上的数据

DQ=1;

//	Delay10us();		//延时10us，为了DS18b20	采样总线上的数据

}

DQ=1;							//释放总线。

}

/*****************************************************************************

函数名称:uchar	Ds18b20_Read_Date()

函数功能:从DS18B20中读取一个字节数据

输入参数：无

返回值：读取到的值

******************************************************************************/

uchar	Ds18b20_Read_Date()

{

uchar i, value;//定义中间变量

for(i=0; i<8; i++)

{

DQ=1;						//将总线拉为高电平

Delay10us();		//保持10us，目的是为了让系统端口稳定。

DQ=0;						//把总线拉为低电平。

_nop_();

_nop_();

value>>=1;				//1,延时，2,数据右移一位，准备读下一位

DQ=1;						//把总线拉为高电平准备读数据

_nop_();

_nop_();

if(DQ)

{

value|=0x80;

}

Delay50us();		//延时50us

DQ=1;						//释放总线

}

return value;		//返回读取到的字节数据

}

/*****************************************************************************

函数名称:uchar Get_Ds18b20_Temperature(bit Va

函数功能:读取温度程序

输入参数：输入参数为0返回温度的小数，输入参数为1则返回温度的整数

返回值：读取到的值

******************************************************************************/

uchar  Get_Ds18b20_Temperature_Integer()//读取温度程序，参数为1，返回整数，参数为小数

{

unsigned char temp_integer;

while(Ds18b20_Init());		//初始化DS18B20。

Ds18b20_Write_Date(0xcc);	//跳过ROM命令。

_nop_();

Ds18b20_Write_Date(0x44);	//启动温度转换。

// Delay500ms();

while(!DQ);								//等待转化完毕

while(Ds18b20_Init());		//初始化DS18B20。

Ds18b20_Write_Date(0xcc);	//跳过ROM命令。

_nop_();

Ds18b20_Write_Date(0xbe);	//启动温度转换。

Temp_L=Ds18b20_Read_Date();		//读取到温度的低字节。

Temp_H=Ds18b20_Read_Date();		//暂存读取到的温度低字节。

temp_integer=(Temp_H<<4)+(Temp_L>>4);

return temp_integer;							//返回温度的整数部分

}

/*****************************************************************************

函数名称:uchar Get_Ds18b20_Decimal

函数功能:读取温度程序的小数部分

输入参数：无

返回值：读取到的温度的小数的值

******************************************************************************/

uchar  Get_Ds18b20_Temperature_Decimal()//读取温度程序，参数为1，返回整数，参数为小数

{

unsigned char  temp_decimal;

if(Temp_H&0x80)

{

Temp_L=~Temp_L;

}

temp_decimal=ditab[Temp_L&0x0f];

return temp_decimal;

}