#include"LCD1602.H"

#include"MacroAndConst.h"

/********************************************

函数名称：delay_ms(uint x)

函数功能：延时一定时间

参数：多少毫秒

************************************************/

void delay(uint x)//延时函数

{

uchar i;

while(x--)

for(i=114; i>0; i--);

}

/****************************************/

/*****************************************

函数名称：LCD1602_write_com(uchar com)

函数参数：要写入的指令

函数功能：向lcd1602写入一个指令

函数返回值：无

*****************************************/

void LCD1602_Write_Com(uchar com)//写指令

{

LCD1602_E=0;

LCD1602_RS=0;

LCD1602_RW=0;

LCD1602_DATA =com;

LCD1602_E=1;

delay(2);

LCD1602_E=0;

}

/****************************************/

/*****************************************

函数名称：LCD1602_write_date(uchar dat)

函数参数：要写入的指令

函数功能：向lcd1602写入一个指令

函数返回值：无

*****************************************/

void LCD1602_Write_Date(uchar dat)//写数据

{

LCD1602_E=0;

LCD1602_RS=1;

LCD1602_RW=0;

LCD1602_DATA =dat;

LCD1602_E=1;

delay(2);

LCD1602_E=0;

}

/******************************************

函数名称：LCD1608_Init()

函数参数：无

函数功能：初始化LCD1602

函数返回值：无

*********************************************/

void LCD1602_Init()//初始化LCD_1602

{

delay(15);

LCD1602_Write_Com(0X38);

delay(5);

LCD1602_Write_Com(0X38);

delay(5);

LCD1602_Write_Com(0X38);

LCD1602_Write_Com(0X38);

LCD1602_Write_Com(0X01);

LCD1602_Write_Com(0X06);

LCD1602_Write_Com(0X0c);

}

/******************************************************

函数：   void LCD1602_printf(uchar H,uchar L,uchar dat)

函数参数：H表示行，L表示列，dat表示数据

函数功能：在指定的H行，第L+1个处开始写入一个字符

函数返回值：无

*******************************************************/

void LCD1602_Printf(bit H,uchar L,uchar dat)

{

if(H)

{

LCD1602_Write_Com(0X80+0X40+L);

LCD1602_Write_Date(dat);

}

else

{

LCD1602_Write_Com(0X80+L);

LCD1602_Write_Date(dat);

}

}

/*********************************************************

函数名称：LCD1602_ClS()

函数功能：清楚屏幕

函数参数：无

函数返回值：无

**********************************************************/

void LCD1602_Cls()

{

LCD1602_Write_Com(0x01);

}

/*********************************************************

函数名称：void LCD1602_Printf_String(bit H,uchar L,uchar dat)

函数功能：H表示行，L表示列，dat表示数据

函数参数：无

函数返回值：无

**********************************************************/

void LCD1602_Printf_String(bit H,uchar L,uchar* str)

{

if(H)

{

LCD1602_Write_Com(0X80+0X40+L);

while(*str!='\0')

{

LCD1602_Write_Date(*str++);

}

}

else

{

LCD1602_Write_Com(0X80+L);

while(*str!='\0')

{

LCD1602_Write_Date(*str++);

}

}

}