【征文原创】AD9957器件应用历程与总结

前言

作为一位常用ADI器件的工程师，总希望不断提高自身的设计水平，其中一个关键环节就是如何正确理解和熟练应用ADI器件。这无外乎几个途径：一是个人不懈的努力实践与总结；二是工作团队的力量；三是互联网（ADI官方支持等）。本文从结识AD9957器件出发，详述其应用历程，做个小结，欢迎各位同仁不吝赐教，批评指正。

一、初识ADI器件

2009年8月，我因工作需要，第一次接触ADI器件---AD9957。刚开始看器件手册，无从下手。万事开头难，很多现在看来很简单的地方，对于初学者来说也是困难的。正所谓“难的不会，会的不难”，就是这个道理。

我总试图搞清楚每个细节，甚至不放过每个生词。事实上，这是很困难的。就算认认真真读仔细每句话，也很难理解器件的工作原理与应用。最好的办法还是边学边用，学用相辅，借助于ADI官方发布的评估版或项目实际需要，目标具体、明确，而不是搞清楚每一种功能，再在实际工作中却只是用到其中一种而已，这对于工作的效率是无益的。

我对AD9957的应用得到了领导与同事的大力帮助，同时，论坛也为我提供了很多有用的信息。

二、AD9957应用基本框架

AD9957有几种工作模式，较常用的还是单音模式（single tone mode）和正交调制模式（QDUC）。通过控制I、Q数据，可以将单音模式统一到正交调制模式中，即在正交调制模式下，实现单音输出。因此，会用正交调制模式就大体掌握了AD9957的应用了。如图1，为AD9957一般应用基本框架。

图1  AD9957应用基本框架

主控机一般提供时序、工作模式控制码等信息；MCU对AD9957完成上电初始化工作以及工作状态控制，现在MCU常选用FPGA，为系统设计提供很大的方便；滤波器是AD9957输出端必须的，对于滤除杂散，净化频谱起到很重要的作用。

三、AD9957控制

上电后，首先要对AD9957配置，也即初始化工作。

◆器件初始化

初始化使用的引脚：SCLK、/CS、SDIO、IO_RESET、IOUPDATE。注意尽量将时钟大约对齐数据中间位置。

◆测试关键点

当确认器件初始化成功后，测试关键点可以帮助判断器件工作是否正常。测试点：PLL_LOCK、CCI_OVFL、PDCLK 、TXENABLE等

◆其它因素

环境（高、低温等）、散热处理、个人编程习惯往往也有可能影响着器件的稳定。

四、论坛建议

从论坛几千个帖子可以看出广大设计者的困惑与渴望。我们在应用器件的时候往往只有对器件的基本了解，能用但不会用，会用但不理解。

个人的教育背景、工作团队等是制约器件应用的因素之一，但正是在此条件下，我们希望论坛能够发挥更大的作用。

- 增加关于DDS、PLL、运放等方面的应用笔记；

- 考虑分设板块的可能性（DDS、PLL、运放等）；

- 讲解ADI器件内部基本电路，比如电荷泵工作原理、分频器的输入电路原理、AD9957内部CCI滤波器工作原理等；

- 讲解器件手册常常出现的概念、定义等，如在“electrical specifications”，利于初学者理解；

最后，感谢论坛给各位同仁答疑解惑，受益匪浅，希望论坛越办越好。

20100921晚

20100922