基于AD9851的信号发生器

最近几年的电子设计大赛，差不多每年都考了DDS的设计。本人曾经也调试过DDS，但走了一些弯路，在这里写下一些心得，希望能对初调者有点帮助。下面将有电路图，以及详细的代码。

学过FPGA的同仁们，应该对DDS的原理就会有很好的理解了。用FPGA是很容易把一个简单型的ad8952烧出来的！其实原理相当的简单，无非就是由相位累加器，相位调制器，正弦查找ROM，DAC构成。通过改变相位累加的增量就很容易的改变的输出的频率了。

如果相位累加器（频率控制子）的位宽为N位（ad9851的N=32位）这就意味着把一个周期的正弦波形离散成了2的N次方个点，把这些点的幅值存在一个ROM中就构成了正弦查找ROM。如果系统时钟为Fclk，即把Fclk分成了2的N次方份。如果此时的相位累加增量为（频率控制字）为B，那么此时的输出频率应为Fout=(B*Fclk)/ N。显然B=1时其最小值为Fclk/ N。B的值也不能太大，否则会输出失真波形。Fout的最大值理论上应该至少小于Fclk/4。所以要想提高输出频率的最大值，就得靠提高系统的外部时钟Fclk。

下面结合本人的代码来具体讲讲AD9851的应用。

AD9851的一些具体介绍这里就不说了。其DATASHEET上都说的很清楚。若看不懂E文，可以发E_M给我，我有中文资料。AD9851要写40位的控制子。其中前面32位就是频率控制子了。后面是有1个6倍频使能位，1个logic0位，1个POWER_DOWN位，还有5位相位模式字。这里我们只解决频率控制问题。也就是说在代码中本人只写了，32位的频率控制子，还有一个6倍频使能。其余的剩下几位由于没用到也就默认写为0了。AD9851可以用并和串俩中方式写入控制子。

其串行发送方式的控制子表如下：

本人主要将用串写控制子的时序与代码。其并的方式的代码也会给出。硬件电路图网上有很多资源，自己去找找！

主要看看代码吧：

/*************************************************************

ad9851串口驱动程序

2007-8-28-------------water

************************************************************/

#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

#include <ABSACC.H>

//-----------------------定义管脚--------------------------------------------------------

sbit     D7=P3^3;                        //控制子串传送位

sbit     DDS_FQUD=P3^4;         //更新发送频率

sbit     DDS_CLK=P3^5;     //接外部晶振时钟 这里为30M

unsigned long control_word(float  freq);

void send_control( unsigned long  bytedata);

void AD9851Init(void)                     //DDS初始化函数，包括DDS复位和初始化为串行发送

{

DDS_CLK=0;

DDS_FQUD=0;

DDS_CLK=1;

DDS_CLK=0;

DDS_FQUD=1;

DDS_FQUD=0;

}

main()

{

unsigned long  x;

DDS_FQUD=0;

AD9851Init();

x=control_word(500000);

while(1)

send_control(x);

}

//计算9851控制字，freq为你要输出的频率

unsigned long control_word(float freq)

{

unsigned long  water;

water=23.86115*freq;//外部晶振为30M，6倍频后180M，其关系由公式算出。

//water=143.456*freq;      //若不用6倍频，则其关系

return(water);

}

//发送控制字

void send_control( unsigned long  bytedata)

{

int i;

unsigned char model="0x01";//模式选择为六倍频

DDS_FQUD=0;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

for(i=0;i<32;i++)//先写32位的频率控制子（现低位后高位）

{

D7=(bit)(bytedata&(0x00000001));     //按时序写入

DDS_CLK=1;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //必要的时序延时

DDS_CLK=0;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

bytedata>>=1;

}

for(i=0;i<8;i++)//再写其他8位控制字，这里只写了6倍频使能

{

D7=(bit)(model&(0x01));

DDS_CLK=1;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

DDS_CLK=0;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

model>>=1;

}

DDS_FQUD=1;

DDS_FQUD=0;

}

上面的代码中已经有详细的注解。其参考DATASHEET中的时序如下：

并行方式的驱动代码如下：

AD9851.H文件

//======IO Define=======

//sbit DDSRST="P2"^0;

sbit FQ_UD_AD9851=P3^3;

sbit W_CLK_AD9851=P3^4;

//======================

unsigned long int freq = 0;

//unsigned char Control_AD9851 = 0x09; //  Phase0 ,power down mode and 6 REFCLK Multiplier enable

//unsigned char Control_AD9851 = 0x00; //  Phase0 ,power on   mode and 6 REFCLK Multiplier disable

unsigned char Control_AD9851 = 0x01; //  Phase0 ,power on   mode and 6 REFCLK Multiplier enable

unsigned char W1=0X0e;//附初值为1MHZ

unsigned char W2=0X38;

unsigned char W3=0Xe3;

unsigned char W4=0X8e;

void Parallel2Serial_AD9851(void)

{    FQ_UD_AD9851=0;

W_CLK_AD9851=0;

P2=Control_AD9851;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//延时很重要，对时序

W_CLK_AD9851=1;//字装入信号，上升沿有效

W_CLK_AD9851=0;

P2=W1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

W_CLK_AD9851=1;

W_CLK_AD9851=0;

P2=W2;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

W_CLK_AD9851=1;

W_CLK_AD9851=0;

P2=W3;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

W_CLK_AD9851=1;

W_CLK_AD9851=0;

P2=W4;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

W_CLK_AD9851=1;

W_CLK_AD9851=0;

FQ_UD_AD9851=1;

FQ_UD_AD9851=0;

}

void Set_Freq(float Freqency)

{

//freq= (unsigned long int)(23.86092942*Freqency);     // SYSCLK = 180 MHz

freq= (unsigned long int)(23.86115*Freqency);      // SYSCLK = 180 MHz

W4=(unsigned char)freq&0xff;

freq=freq>>8;

W3=(unsigned char)freq&0xff;

freq=freq>>8;

W2=(unsigned char)freq&0xff;

freq=freq>>8;

W1=(unsigned char)freq&0xff;

Parallel2Serial_AD9851();

}

AD9851.C文件

/*******************************************************

ad9851并口驱动程序

外部提供30MHZ晶振，6倍频率模式

2007-8-28-----------------water

*********************************************************/

#include<reg52.h>

#include <intrins.h>

#include <AD9851.h>

sbit RST_AD9851= P3^2;

//长延时

void Delay80Ms(unsigned int k)

{

unsigned int j;

while(k--)

{

j=7269;

while(j--);

}

}

void main(void)

{

RST_AD9851=1;

RST_AD9851=1;

RST_AD9851=0;

//Set_Freq(23000000);//发送的频率

while(1)

{

Set_Freq(22000000);//发送的频率

}

}

以上就是AD9851的驱动程序。

下面是本人用KS0108控制器的LCD做的任意频率信号发生器（当然为简单只写了正弦波和方波）AD9851是可以直接产生方波的（里面有比较器）。

全部代码如下（有兴趣的可以参考）：

// body.h文件

void delay(unsigned int t);

void write_com(unsigned char cmdcode);

void write_data(unsigned char Dispdata);

unsigned char read_data();

void Clr_Scr();

void Disp_Img(unsigned char code *img);

void hz_disp16(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk);

void hz_disp32(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk);

void hz_disp48(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk);

void hz_disp64(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk);

void init_lcd();

void Putedot(unsigned char Order);

void Putstr( unsigned char *str   , unsigned char i , unsigned char lie, unsigned char hang);

void Msg(int flg)  ;

bit judge_hitkey()  ;

void mdelay(unsigned  int N)  ;

unsigned char kbscan(void);

unsigned long int covert_decimal_to_hex(unsigned long int r) ;

#define Disp_On  0x3f

#define Disp_Off 0x3e

#define Col_Add  0x40

#define Page_Add 0xb8

#define Start_Line 0xc0

#define Lcd_Bus P0 //MCU P1<------> LCM

sbit Mcs="P1"^5;  //Master chip enable

sbit Scs="P1"^6;  //Slave chip enable

sbit Enable="P1"^2; //6800 mode Enable single

sbit Di="P1"^0;  //Data or Instrument Select

sbit RW="P1"^1;  //Write or Read

sbit Lcd_Rst=P1^7; //Lcm reset

// body.c文件

#include <reg52.h>

#include <ctype.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

//#include <math.h>

#include "data.h"

//-----------液晶定义引脚-----------------------

#define Disp_On  0x3f

#define Disp_Off 0x3e

#define Col_Add  0x40

#define Page_Add 0xb8

#define Start_Line 0xc0

#define Lcd_Bus P0 //MCU P1<------> LCM

sbit Mcs="P1"^5;  //Master chip enable

sbit Scs="P1"^6;  //Slave chip enable

sbit Enable="P1"^2; //6800 mode Enable single

sbit Di="P1"^0;  //Data or Instrument Select

sbit RW="P1"^1;  //Write or Read

sbit Lcd_Rst=P1^7; //Lcm reset

//-----------------------ad9851定义管脚--------------------------------------------------------

sbit     D7=P3^3;

sbit     DDS_FQUD=P3^4;         //更新发送频率

sbit     DDS_CLK=P3^5;

//--------------------ad9851函数声明-------------

unsigned long control_word(float  freq);

void send_control( unsigned long  bytedata);

//-----------全局变量---------------------------

unsigned char row;

unsigned char col;

extern    unsigned char j_j;   //一级菜单标志j_j为全局变量

extern    float beauty;

/****************************液晶程序部分************************************/

/*------------------延时子程序-----------------------------*/

void delay(unsigned int t)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<t;i++)

for(j=0;j<10;j++)

;

}

/*------------------写命令到LCD------------------------------*/

void write_com(unsigned char cmdcode)

{

Di=0;

RW=0;

Lcd_Bus=cmdcode;

delay(0);

Enable=1;

delay(0);

Enable=0;

}

/*-------------------写数据到LCD----------------------------*/

void write_data(unsigned char Dispdata)

{

Di=1;

RW=0;

Lcd_Bus=Dispdata;

delay(0);

Enable=1;

delay(0);

Enable=0;

}

/*-------------------读LCD数据----------------------------*/

unsigned char read_data()

{

unsigned char tmpin;

Di=1;

RW=1;

delay(0);

Enable=1;

delay(0);

Enable=0;

tmpin=Lcd_Bus;

return tmpin;

}

/*------------------清除内存---------------*/

void Clr_Scr()

{

unsigned char j,k;

Mcs=1;Scs=1;

write_com(Page_Add+0);

write_com(Col_Add+0);

for(k=0;k<8;k++)

{

write_com(Page_Add+k);

for(j=0;j<64;j++)write_data(0x00);

}

}

/*---------------------指定位置显示汉字8*16-----------------------*/

void hz_disp8(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk)

{

unsigned char j="0",i=0;

for(j=0;j<2;j++)

{

write_com(Page_Add+pag+j);

write_com(Col_Add+col);

for(i=0;i<8;i++) write_data(hzk[8*j+i]);

}

}

/*---------------------指定位置显示汉字16*16-----------------------*/

void hz_disp16(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk)

{

unsigned char j="0",i=0;

for(j=0;j<2;j++)

{

write_com(Page_Add+pag+j);

write_com(Col_Add+col);

for(i=0;i<16;i++) write_data(hzk[16*j+i]);

}

}

/*---------------------显示32*16的汉字字窜-----------------------*/

void hz_disp32(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk)

{

unsigned char j="0",i=0;

for(j=0;j<2;j++)

{

write_com(Page_Add+pag+j);

write_com(Col_Add+col);

for(i=0;i<32;i++) write_data(hzk[32*j+i]);

}

}

/*---------------------显示48*16的字窜----------------------*/

void hz_disp48(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk)

{

unsigned char j="0",i=0;

for(j=0;j<2;j++)

{

write_com(Page_Add+pag+j);

write_com(Col_Add+col);

for(i=0;i<48;i++) write_data(hzk[48*j+i]);

}

}

/*--------------------显示64*16的字窜---------------------*/

void hz_disp64(unsigned char pag,unsigned char col, unsigned char code *hzk)

{

unsigned char j="0",i=0;

for(j=0;j<2;j++)

{

write_com(Page_Add+pag+j);

write_com(Col_Add+col);

for(i=0;i<64;i++) write_data(hzk[64*j+i]);

}

}

/*------------------初始化LCD屏--------------------------*/

void init_lcd()

{

Lcd_Rst=0;

delay(100);

Lcd_Rst=1;

delay(100);

Mcs=1;

Scs=1;

delay(100);

write_com(Disp_Off);

write_com(Page_Add+0);

write_com(Start_Line+0);

write_com(Col_Add+0);

write_com(Disp_On);

}

//-----------------半角字符点阵码数据输出----------------------

void Putedot(unsigned char Order)

{

unsigned char cbyte, j="0",i=0;

int x;

x=Order * 0x10;

for(j=0;j<2;j++)

{

write_com(Page_Add+row+j);

write_com(Col_Add+col);

for(i=0;i<8;i++)

{

cbyte = Ezk[x];

write_data(cbyte);               //写输出一字节

x++;

}

}

}

//------------------------一个字串的输出----------------------------------------

void Putstr( unsigned char *str   , unsigned char i , unsigned char lie, unsigned char hang)

{

unsigned char j,X;

for (j=0;j<i;j++)

{

col=lie+8*j;               //换列。。。。。肖注释

row=hang;

X = str[j];

Putedot(X-0x20);             /*ascii码表从0x20开始*/

}

}

/*************************键盘扫描程序部分*******************************/

//--------------判断是否有键按下，有返回1，没有返回0 ----------------

bit judge_hitkey()

{

unsigned char scancode,keycode;

scancode=0x0f;                    //P1.4~P1.7输出全1全1则无键闭合

P2=scancode;

keycode=P2;                      //读P1.0~P1.3的状态

if(keycode==0x0f)

return(0);                        //全1则无键闭合

else

return(1);                        //否则有键闭合

}

//---------------------延时---------------------------------

void mdelay(unsigned  int N)

{

int i;

for(i=0;i<N;i++);

}

//----------------按键扫描--------------------------------

unsigned char kbscan(void)

{

unsigned char sccode,recode,key;

P2=0xf0;                      //置所有行为低电平,行扫描，列线输入(此时)

if((P2&0xf0)!=0xf0)           //判断是否有有键按下（读取列的真实状态，若第4列有键按下则P1的值会变成0111 0000），有往下执行

{

mdelay(10000);                  //延时去抖动（10ms）

if((P2&0xf0)!=0xf0)        //再次判断列中是否是干扰信号，不是则向下执行

{

sccode=0xFE;                //逐行扫描初值（即先扫描第1行）

while((sccode&0x10)!=0)       //行扫描完成时（即4行已经全部扫描完成）sccode为1110 1111 停止while程序

{

P2=sccode;                    //输出行扫描码

if ((P2&0xf0)!=0xf0)          //本行有键按下（即P1（真实的状态）的高四位不全为1）

break;

sccode=(sccode<<1)|0x01;//行扫描码左移一位

}

recode=(P2&0xf0)|0x0f; //列

key=~(sccode&recode); //返回行和列

return(key);

}

}

}

/*------------------------------信息显示部分------------------------*/

void Msg(int flg)

{   unsigned char STR1[]="1HZ";   //用字符窜输出，空间不够时改回，一律用字摸，把EZK库给删除

unsigned char STR2[]="10HZ";

unsigned char STR3[]="100HZ";

unsigned char STR4[]="1kHZ";

unsigned char STR5[]="(KHZ)";

unsigned char STR6[]="ok";

int i1=0,i2=0,i3=0,i4=0;

unsigned char key="0" ;

float beau="0", an="0";

unsigned long  x;//频率控制字

if(flg==1)          //信号发生器名字

{

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp48(3,16,xhf);

Mcs=0;Scs=1;

hz_disp48(3,0,syq);

}

if(flg==2)          //一级菜单界面

{

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp32(0,32,ry);

hz_disp32(2,32,bj);

Putstr(STR1,strlen(STR1),16,4);

Putstr(STR2,strlen(STR2),16,6);

Mcs=0;Scs=1;

hz_disp16(0,0,p);

hz_disp16(0,16,l);

hz_disp32(2,0,xz);

Putstr(STR3,strlen(STR3),16,4);

Putstr(STR4,strlen(STR4),16,6);

}

if(flg==3)            //任意频率输入界面

{

int i="0",a=0,j=0;

Clr_Scr();

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp32(0,32,sr);

Mcs=0;Scs=1;

hz_disp16(0,0,p);

hz_disp16(0,16,l);

hz_disp8(0,32,mh);

hz_disp32(3,32,hz);

Mcs=1;Scs=0;

while(1)                    //再次进入扫描死循环，键控键盘

{

j=i;//下面有用

key=kbscan();             //再次扫描

while(judge_hitkey());   //判断键释放

Mcs=1;Scs=0;

if(i<8)//只有8位数大的数据，若还要加大，则要稍改显示左右边

{

switch (key)

{

case 0x24:  hz_disp8(3,8*i,shu1[9]);an=9;i++;break;//用i来确定数字显示的位置

case 0x28:  hz_disp8(3,8*i,shu1[8]);an=8;i++;break;//用an来代表按下的数值

case 0x41:  hz_disp8(3,8*i,shu1[7]);an=7;i++;break;

case 0x42:  hz_disp8(3,8*i,shu1[6]);an=6;i++;break;

case 0x44: hz_disp8(3,8*i,shu1[5]);an=5;i++;break;

case 0x48: hz_disp8(3,8*i,shu1[4]);an=4;i++;break;

case 0x81:  hz_disp8(3,8*i,shu1[3]);an=3;i++;break;

case 0x82: hz_disp8(3,8*i,shu1[2]);an=2;i++;break;

case 0x84:  hz_disp8(3,8*i,shu1[1]);an=1;i++;break;

case 0x88: hz_disp8(3,8*i,shu1[0]);an=0;i++;break;

default :break;

}

}

if(i!=j)//代表有按键按下，进行十进制移位，把按键值转为十进制数

{

beau=(float)beau*10;

beau=(beau+an);

}

if(key==0x18)           //按下确认键，

{

Mcs=1;Scs=0;

Putstr(STR6,2,16,6);

beauty=beau;     //  把十进制键值传给全局变量

}

x=control_word(beauty);//得到频率控制字

send_control(x);//发送频率控制字

if(key==0x14)     //退出死循环

break;         //返回一级菜单

}

beau=0;

beauty=0;     //清除键值

Clr_Scr();      //清除此时界面

j_j=0;            // 返回一级菜单界面

i=0;          //清去i的数值

}

if(flg==4)             //步进为1HZ界面

{

Mcs=0;Scs=1;

hz_disp32(3,0,hz);

Mcs=1;Scs=0;

while(1)

{

key=kbscan();

while(judge_hitkey());

if(key==0x12) //每按一下加一HZ,i1位按下的次数

i1++;

if(key==0x11)

i1--;

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp8(3,32,shu1[i1]);

if(i1<0||i1>9)           //超出范围重0开始

i1=0;

if(key==0x14) break;     //退出键

if(key==0x18)

beauty=i1;          // 把步进值给全局变量beauty

x=control_word(beauty);//得到频率控制字

send_control(x);//发送频率控制字

}

beauty=0;

Clr_Scr();

j_j=0;            //返回一级菜单界面

i1=0;          //消去i1的值

}

if(flg==5)             //步进为10HZ界面

{

Mcs=0;Scs=1;

hz_disp32(3,0,hz);

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp8(3,32,shu1[0]);

while(1)

{

key=kbscan();

while(judge_hitkey());

if(key==0x12)

i2++;

if(key==0x11)

i2--;

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp8(3,24,shu1[i2]);

if(i2<0||i2>9)           //超出范围重0开始

i2=0;

if(key==0x14) break;     //退出键 返回一级菜单界面

if(key==0x18)

beauty=(float)i2*10;           //把步进值给全局变量beauty

x=control_word(beauty);//得到频率控制字

send_control(x);//发送频率控制字

}

beauty=0;

Clr_Scr();

j_j=0;

i2=0;

}

if(flg==6)         //步进为100HZ界面

{

Mcs=0;Scs=1;

hz_disp32(3,0,hz);

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp8(3,32,shu1[0]);

hz_disp8(3,24,shu1[0]);

while(1)

{

key=kbscan();

while(judge_hitkey());

if(key==0x12)

i3++;

if(key==0x11)

i3--;

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp8(3,16,shu1[i3]);

if(i3<0||i3>9)           //超出范围重0开始

i3=0;

if(key==0x14) break;     //退出键 返回一级菜单界面

if(key==0x18)

beauty=(float)i3*100;              //  把步进值给全局变量beauty

x=control_word(beauty);//得到频率控制字

send_control(x);//发送频率控制字

}

beauty=0;

Clr_Scr();

j_j=0;

i3=0;

}

if(flg==7  )      //步进为1kHZ界面

{

Mcs=0;Scs=1;

Putstr(STR5,strlen(STR5),0,3);

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp8(3,56,shu1[0]);

while(1)

{

key=kbscan();

while(judge_hitkey());

if(key==0x12)

i4++;

if(key==0x11)

i4--;

Mcs=1;Scs=0;

hz_disp8(3,56,shu1[i4]);

if(i4<0||i4>9)           //超出范围重0开始

i4=0;

if(key==0x14) break;     //退出键 返回一级菜单界面

if(key==0x18)

beauty=(float)i4*1000;      //  把步进值给全局变量beauty

x=control_word(beauty);//得到频率控制字

send_control(x);//发送频率控制字

}

beauty=0;

Clr_Scr();

j_j=0;

i4=0;

}

}

//主程序所在文件

//2007-8-14,修改，

#include <reg52.h>

#include <ctype.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <body.h>

#include <intrins.h>

#include <ABSACC.H>

#include"data.h"

unsigned char j_j;

float beauty;//要输出的频率

//-----------------------ad9851定义管脚--------------------------------------------------------

sbit     D7=P3^3;

sbit     DDS_FQUD=P3^4;         //更新发送频率

sbit     DDS_CLK=P3^5;

unsigned long control_word(float  freq);

void send_control( unsigned long  bytedata);

//-------------------ad9851部分-------------------------------------------------------------------------

//DDS初始化函数，包括DDS复位和初始化为串行发送

void AD9851Init(void)

{

DDS_CLK=0;

DDS_FQUD=0;

DDS_CLK=1;

DDS_CLK=0;

DDS_FQUD=1;

DDS_FQUD=0;

}

//计算9851控制字

unsigned long control_word(float freq)

{

unsigned long  water;

water=23.86115*freq;

return(water);

}

//发送控制字

void send_control( unsigned long  bytedata)

{

int i;

unsigned char model="0x01";//模式选择为六倍频

DDS_FQUD=0;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

for(i=0;i<32;i++)

{

D7=(bit)(bytedata&(0x00000001));

DDS_CLK=1;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

DDS_CLK=0;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

bytedata>>=1;

}

for(i=0;i<8;i++)

{

D7=(bit)(model&(0x01));

DDS_CLK=1;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

DDS_CLK=0;

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

model>>=1;

}

DDS_FQUD=1;

DDS_FQUD=0;

}

//--------------------------主函数部分（主要包括菜单框架）----------------------------------------------

main(void)

{

unsigned char key;

int i,menu,k;

unsigned long  x;//频率控制字

i=1;

Clr_Scr();

init_lcd();

Msg(0);

delay(5000);

Clr_Scr();

Msg(1);

delay(8000);

Clr_Scr();

Msg(2);

DDS_FQUD=0;

AD9851Init();//ad9851初始化

x=control_word(1000);//得到频率控制字

send_control(x);//发送频率控制字

while(1)

{

// x="control"_word(2500000);     //DDS

x=control_word(beauty);//得到频率控制字

send_control(x);//发送频率控制字

key=kbscan();

while(judge_hitkey());              //判断按键释放 肖注释

switch(key)

{

case 0x12: i++;Clr_Scr(); break;

case 0x11: i--;Clr_Scr(); break;

case 0x18: j_j=1;Clr_Scr(); break;

case 0x14: j_j=0;Clr_Scr(); break;

}

menu=10*j_j+i;

if(j_j==0)

{

Msg(2);

k=i;    //下面有用

switch(i)

{

case 1: Mcs="1";Scs=0;hz_disp16(0,0,xia);break;

case 2: Mcs="1";Scs=0;hz_disp16(4,0,xia);break;

case 3: Mcs="1";Scs=0;hz_disp16(6,0,xia);break;

case 4: Mcs="0";Scs=1;hz_disp16(4,0,xia);break;

case 5: Mcs="0";Scs=1;hz_disp16(6,0,xia);break;

}

}

if(j_j==1)

{

i=k;   //锁定2级菜单的光标键

switch(menu)

{

case 11: Msg(3);break;

case 12: Msg(4);break;

case 13: Msg(5);break;

case 14: Msg(6);break;

case 15: Msg(7);break;

}

}

if(i>5||i==0)    //  光标超出菜单界面处理

i=1;

}

}