自从去年年底做小四轴以来，一直纠结于高度结算上。没有办法算出高度就没办法飞高度模式，油门模式又飞不好老撞墙。找了很多定高的资料，可惜数学功底太差根本看不懂；最近又移植了crazepony的高度解算代码也然并卵。于是乎我决定自己建立物理模型看看能不能瞎猫碰见死耗子。

首先我画了一架相对于水平面倾斜的飞机如图1所示。

图一 加速度计受力图

关于“比力”的概念我觉得挺好，详情请见：“找不到了，其实就是加速度的实际输出值”

我们要计算机身相对于初始平面的高度必然要知道飞机竖直方向上的加速度aa和速度v，因为位移S=V0*t+(aa*t*t)/2;当飞机保持水平的时候很简单，只要在Z轴数据上剔除重力加速度就可以了。但是机身不可能始终水平啊，只要稍一倾斜就完蛋了，所以我们要求出机身平面和水平面之间的夹角来做补偿。

根据图一图二可以看出要知道这个竖直方向上的加速度aa只要算出cos(α)就可以了；

图二 加速度分解图

只要知道了cos(α),就可以轻松地剔除重力加速度的影响：

aa=(A-G* cos(α))* cos(α);

A就是所读出的加速度计Z轴的数据,G就是重力加速度9.8m/(s*s)。

要求两个平面夹角的cos(α)，自然就想到了高中学到的两平面求夹角的公式。首先搞到两个平面的法向量a和b。

cos(α)=(a1b1+a2b2+a3b3)/(√(a1*a1+a2*a2+a3*a3)* √(b1*b1+b2*b2+b3*b3))；

分母就是两个法向量的模相乘，向量旋转并不会改变模的大小，我们的法向量都是单位向量所以分母就是1，计算又简单了（其实结果就是b3）。

水平面的法向量自然好求就是(0，0，1)，机身平面的法向量该咋办呢？我们不妨先找一种特殊情况就是和水平面平行的时候，倾斜的机身平面可以看做水平的机身先绕X轴旋转γ再绕Y轴旋转φ，机身平面旋转的时候自然会带动它的法向量一起旋转，因此我们只要搞到向量旋转的公式就能知道机身平面的法向量了。我没有找到向量旋转的公式但是找到坐标系旋转的公式了（其实是一回事）：http://jingyan.eeboard.com/article/73848。

在这里我们只用到了绕X轴和绕Y轴的矩阵，γ和φ就是pitch和roll可以通过硬件DMP获得（我要是懂得姿态结算还用得着费这劲）只要套上这俩矩阵我们就可以轻而易举地求出机身的法向量了。我看资料上说坐标系变换存在不可交换性，变换顺序不同求出的法向量是不一样的，但是求出的cos(α)是一样的，我搞不懂为什么。

至此重力加速度的影响就被剔除了。