2011-5-15

写过AD采集，DA输出的人应该知道，经常要在代码的开始设定外设的地址，那么这个地址是怎么来的呢？

查看《STM32F10XX参考手册》中的存储器映像得知：每一个STM32F10XX的外设都有特定的起始地址，如下图：

那么该怎么用呢？

先来看这样一个例子：用AD1的通道14采集数据，并通过DMA1通道1传输数据，显示在LCD12864上。在DMA外设地址设置中我们就需要知道ADC1_DR_ADDRESS的值了，从上表我们知道ADC1的地址范围为：0x40012400~0x400127FF

找到10.12.15节：ADC寄存器地址映像表：

在表的最后一栏ADC_DR，即ADC数据寄存器，我们就可以得知ADC_DR的地址偏移，再加上ADC1的起始地址0x40012400,就可以得到ADC_DR_ADDRESS = 0x4001244C

其他外设的地址也是相同的原理，步骤如下：

- 根据表1找到外设的起始地址；

- 根据外设的存储器映像表找到具体寄存器的偏移量；

- 起始地址+偏移地址 = 外设寄存器的实际地址