由于使用的环境是学校的内网，所以要建立外网与学校内网的连接就要设置路由器的一个映射关系，而路由器又不是我们能够操作得了的，新花生壳解决了这一难题。下面说一说我的解决过程。

我用的GPRS模块是SIM公司的SIM900A，调试工具有：串口调试助手、网络调试助手、新花生壳。图片分别是：

串口调试助手

网络调试助手

新花生壳

首先配置新花生壳，添加映射

完成购买后，添加映射，当前主机

将SIM900A与电脑连接上以后，通过串口向它发AT指令（注意回车）：

先发送4个指令：

AT+CGCLASS="B"    // 	设置移动台类别为B，即模块支持包交换和电路交换模式，但不能同时支持

OK

AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"     //设置PDP上下文标志1，采用互联网协议(IP)接入点为“CMNET”

OK

AT+CGATT=1             //用于设置附着和分离GPRS业务

OK

AT+CIPCSGP=1,"CMNET"      //设置为GPRS连接，接入点为“CMNET”

OK

AT+CLPORT=”TCP”,”2000”       //设置TCP连接本地端口号为2000

OK

AT+CIPSTART="TCP","qk958819543.oicp.net",53203       //用于建立TCP连接或者注册UDP端口号，模块将建立一个TCP连接，连接目标地址为：qk958819543.oicp.net,端口为53203,连接成功会返回：CONNECT OK。

OK

CONNECT OK

CLOSED                 //若出现 CLOSED 说明服务器是关闭状态的，如果按照以上的流程还没有成功，请连接测试服务器，地址：222.171.78.155端口号：8000 （绝大多数这个服务器都是开着的），如果连接这个服务器没问题，那就可以确定你的服务器的问题，请自行检查服务器的设置。    注意，新花生壳内网映射必须和网络调试助手的 IP地址和端口匹配。

AT+CIPSTART="TCP","qk958819543.oicp.net",53203

OK

CONNECT OK

AT+CIPSEND

> NI HAO

SEND OK