寄存器读地址  AAAAA                //读地址时，直接输入寄存器地址就可以。     
空操作           0xff                     //空操作，把要读的地址用spi写入后，需要写0xff，（写0xff的同时无线模块会输出该寄存器的设置）

写寄存器地址 1AAAAA                //相当于二进制100000是十六进制的0x20，比如要写0x00寄存器的时候，要写0x00+0x20等于的值

寄存器            0x60                 255位～0位          无线接收寄存器 （高字节先输出）
寄存器            0x61                 255位～0位          无线接收寄存器 （低字节先输出）
寄存器            0xc2                  写0xff                 清空无线接收寄存器（直接写0xe2，0xff）                                       
寄存器            0x80                 255位～0位          无线发送寄存器（写入数据可以发送出去）（直接写0xa0，uchar数据，uchar数据 。。。32字节）
寄存器            0x90                 255位～0位          无线发送寄存器（写入数据可以发送出去，但不使用应答）（直接写0xb0，uchar数据，uchar数据 。。。32字节） 
寄存器            0xc1                  写0xff                 清空发送寄存器 （直接写0xe1，0xff） 

寄存器            0xc3                  数据重发（写地址0xe3）            

寄存器          0x00                    7不用
                                             6接收完成中断使能（1关0开!!!中断产生时IRQ脚底电平）    
                                             5发送完成中断使能  
                                             4接收满中断   
                                             3校验使能   
                                             2校验位选择（0：8位1：9位）       
                                             1无线使能（1开，0关）   
                                             0无线工作方式（1接收模式0发送模式）

寄存器            0x01                  7不用
                                             6不用
                                             5数据通道5自动应答（1开0关）
                                             4数据通道4自动应答（1开0关） 
                                             3数据通道3自动应答（1开0关） 
                                             2数据通道2自动应答（1开0关） 
                                             1数据通道1自动应答（1开0关） 
                                             0数据通道0自动应答（1开0关） 
寄存器            0x02                 
                                             7不用
                                             6 不用
                                             5 接收通道5允许（1开，0关） 
                                             4 接收通道4允许（1开，0关） 
                                             3 接收通道3允许（1开，0关） 
                                             2 接收通道2允许（1开，0关） 
                                             1 接收通道1允许（1开，0关） 
                                             0 接收通道0允许（1开，0关） 

寄存器            0x03                 
                                             7
                                             6
                                             5
                                             4
                                             3
                                             2
                                             10RX / TX地址字段宽度（00：无效01:3字节10:4字节11：5字节）
                                              

寄存器            0x04                 
                                             7654自动重发延时     0000：250微秒  0001:500微秒。。。。1111：4000微秒
                                                           
                                             3210自动重发次数     0000：关           0001:1次    0002:2次   1111:15次
                                              

寄存器            0x05                 
                                             7不用
                                             6543210    0000000频率最低。    1111111频率最高2.45GHz
                                              

寄存器            0x06                 
                                             7连续载波传输（1开，0关）
                                             6
                                             5速率250kbps（1开，0关） （和位3配合使用，位5位3 =  00:1Mbps    01:2Mbps     10:250kbps   11:不使用） 
                                             4倍频器允许（1开，0关）
                                             3数据速率（0:1Mbps    1:2Mbps）（和位5配合使用，位5位3 =  00:1Mbps    01:2Mbps     10:250kbps   11:不使用）
                                             21发射功率（00:-18dbm 01：-12dbm   10：-6dbm   11：0dbm）
                                              
                                             0噪声放大（信号增益）（1开0关）

寄存器            0x07 无线状态寄存器（写1清除对应的中断）                
                                             7
                                             6收到数据中断
                                             5发送完成中断
                                             4重发失败中断（超过设定的重发次数）
                                             321    000通道0    001通道1  002通道2。。。。（可查看是哪个通道引起的中断）
                                              
                                              
                                             0重复发送满标志

寄存器            0x08                
                                             7654：数据丢包计数器
                                              
                                              
                                              
                                             3210：重发数据 计数器
                                              
                                              
                                              

寄存器            0x09                 
                                             7654321：载波内容
                                             
                                              
                                              
                                             0：载波检测

寄存器            0xa                 
                                            40:39:38.。。。。。。2:1:0      （通道0的地址 注： 位39到位0可以随意改 ）
                                              

寄存器            0x0b                 
                                            40:39:38.。。。。。。2:1:0      （通道1的地址，注：位39到位8的值被锁定0xC2C2C2C2       位7到位0可以随意改） 
                                              

寄存器            0x0c                 
                                            40:39:38.。。。。。。2:1:0      （通道2的地址，注：位39到位8的值被锁定0xC2C2C2C2       位7到位0可以随意改） 
                                               
                                            
寄存器            0x0d                 
                                            40:39:38.。。。。。。2:1:0      （通道3的地址，注：位39到位8的值被锁定0xC2C2C2C2       位7到位0可以随意改） 
                                               
                       
                                  
寄存器            0x0e                 
                                            40:39:38.。。。。。。2:1:0      （通道4的地址，注：位39到位8的值被锁定0xC2C2C2C2       位7到位0可以随意改） 
                                               
                                              
                                              
寄存器            0x0f                 
                                            40:39:38.。。。。。。2:1:0      （通道5的地址，注：位39到位8的值被锁定0xC2C2C2C2       位7到位0可以随意改） 
                                               
                                              
                                              
寄存器            0x10                 
                                               40:39:38.。。。。。。2:1:0      （发射地址，注： 位39到位0可以随意改） 
                                               
寄存器            0x11                
                                             7
                                             6
                                             543210        通道0的有效字节（设置32就是只接收32字节）

寄存器            0x12                
                                             7
                                             6
                                             543210        通道1的有效字节 
寄存器            0x13                
                                             7
                                             6
                                             543210        通道2的有效字节 
寄存器            0x14                
                                             7
                                             6
                                             543210        通道3的有效字节 
寄存器            0x15                
                                             7
                                             6
                                             543210        通道4的有效字节 
寄存器            0x16                
                                             7
                                             6
                                             543210        通道5的有效字节 

                                              
寄存器            0x17状态寄存器（只读）              
                                             7
                                             6发上一数据包
                                             5TX寄存器满（1满）
                                             4TX寄存器空（1空）
                                             3
                                             2
                                             1RX寄存器满（1满）
                                             0RX寄存器空（1空）
寄存器           TX               
                                           位255~~~~~~~位0      （32字节）
寄存器           RX                
                                           位255~~~~~~~位0      （32字节）

寄存器            0x1c      启用动态载荷长度                 
                                             7
                                             6
                                             5 通道5开
                                             4 通道4开 
                                             3 通道3开 
                                             2 通道2开 
                                             1 通道1开 
                                             0 通道0开 
寄存器            0x1d                 
                                             7
                                             6
                                             5
                                             4
                                             3
                                             2使能动态载荷（1开）
                                             1使能载荷应答（1开）
                                             0 使能发送载荷但不应答（1开）

//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************  
#define READ_REG        0x00   // 读寄存器指令  
#define WRITE_REG       0x20  // 写寄存器指令  
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 读取接收数据指令  
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 写待发数据指令  
#define FLUSH_TX        0xE1  // 冲洗发送 FIFO指令  
#define FLUSH_RX        0xE2   // 冲洗接收 FIFO指令  
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定义重复装载数据指令  
#define NOP             0xFF   // 空运行（读地址的时候用）  
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************  
#define CONFIG          0x00  // 配置收发状态，CRC校验模式以及收发状态响应方式  
#define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置  
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置  
#define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置  
#define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置  
#define RF_CH           0x05  // 工作频率设置  
#define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置  
#define STATUS          0x07  // 状态寄存器  
#define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能  
#define CD              0x09  // 地址检测             
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址  
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址  
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址  
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址  
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址  
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址  
#define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器  
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度  
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度  
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度  
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度  
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度  
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度  
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置  
//**************************************************************************************

发射地址const u8 TX_ADDRESS  [TX_ADR_WIDTH]={0x00,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //发送地址（地址要和接收通道地址一致）

接收地址const u8 RX_ADDRESS0[RX_ADR_WIDTH]={0x00,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收0通道地址（地址随便改，但必须和发射地址一致）

const u8 RX_ADDRESS1[RX_ADR_WIDTH]={0x01,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收1通道地址0xc2是被锁死的，只能改0x01 
const u8 RX_ADDRESS2[RX_ADR_WIDTH]={0x02,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,}; //接收2通道地址   写的时候是低位先写，所以只要写1次 
const u8 RX_ADDRESS3[RX_ADR_WIDTH]={0x03,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,}; //接收3通道地址    
const u8 RX_ADDRESS4[RX_ADR_WIDTH]={0x04,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,}; //接收4通道地址    
const u8 RX_ADDRESS5[RX_ADR_WIDTH]={0x05,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; //接收5通道地址

注：红底字的值可以随意改，黑底字 的值被锁死了。
要想通讯：条件：1 接收地址和发射地址必须一致
                             2 无线模块0x05寄存器的值必须一致（发射/接收这2模块）