宏晶科技STC15F系列单片机
用RC充放电实现检测外部电压

日期：2012-2-24

版本：V1.0

对于没有ADC的MCU，而又要测量外部的一个电压时，使用RC充放电的方式是比较容易实现并且低成本的方法。

STC15F系列是1T的MCU，其IO口有OPEN-DRAIN模式，此模式可以很容易用一个IO口配合一个定时器实现RC充放电来测量外部未知电压。如果没有空余的定时器，也可以使用指令循环的方式实现。本例使用定时器。

本范例使用P3.2（INT0）来做RC测量，电路和波形示意图如下：

操作流程：

- 初始化程序将P3.2设置成OPEN-DRAIN模式， 并将P3.2输出0给电容放电。INT0设置成上升沿中断。Timer 0设置成16位自动重装定时器模式，时钟源为12T，允许中断。

- 测量时，先清Timer 0的TH0、TL0，然后将P3.2输出1开始对电容充电，接着设置TR0 = 1来启动Timer 0，然后在INT0中断里设置TR0 = 0来停止计数，并将P3.2输出0对电容放电。读出TH0、TL0的值就是RC充电时间。

由于MCU工作在5V时，IO口读到“1”的门限电压大约为2V，所以要求输入的电压高于2V，本例的测试数据从4~12.4V，测试结果参考后面的附录1。

假设输入电压为Ux，IO口门限电压为2V，则RC充电时间为：

T =  - R * C * ln ( 1 – 2 / Ux )

按图示参数，当输入为10V时，RC时间大约为446uS，附录1中实测为447uS。

由于RC时间跟R和C有关，而R的温漂一般较小，但普通电容的温漂较大，所以要使用温漂小并且漏电也小的电容。

由充电公式或曲线图可知，Ux和RC值的关系是非线性的，所以实际项目使用时，要根据自己的实际电路做一些标定，这样可以得到比较准确的值。

本方法适用于对测量精度要求不是很高的场合。

附录1：测量结果和曲线

| 输入电压（V） | Timer 0读数 | 时间uS(18.432MHZ) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 2100 | 1367 |
| 4.2 | 1966 | 1280 |
| 4.4 | 1846 | 1202 |
| 4.6 | 1740 | 1133 |
| 4.8 | 1646 | 1072 |
| 5 | 1560 | 1016 |
| 5.2 | 1487 | 968 |
| 5.4 | 1416 | 922 |
| 5.6 | 1354 | 882 |
| 5.8 | 1297 | 844 |
| 6 | 1245 | 811 |
| 6.2 | 1196 | 779 |
| 6.4 | 1150 | 749 |
| 6.6 | 1110 | 723 |
| 6.8 | 1070 | 697 |
| 7 | 1033 | 673 |
| 7.2 | 1000 | 651 |
| 7.4 | 968 | 630 |
| 7.6 | 938 | 611 |
| 7.8 | 910 | 592 |
| 8 | 884 | 576 |
| 8.2 | 860 | 560 |
| 8.4 | 836 | 544 |
| 8.6 | 814 | 530 |
| 8.8 | 793 | 516 |
| 9 | 772 | 503 |
| 9.2 | 754 | 491 |
| 9.4 | 736 | 479 |
| 9.6 | 718 | 467 |
| 9.8 | 702 | 457 |
| 10 | 686 | 447 |
| 10.2 | 671 | 437 |
| 10.4 | 656 | 427 |
| 10.6 | 642 | 418 |
| 10.8 | 629 | 410 |
| 11 | 616 | 401 |
| 11.2 | 604 | 393 |
| 11.4 | 592 | 385 |
| 11.6 | 581 | 378 |
| 11.8 | 570 | 371 |
| 12 | 560 | 365 |
| 12.2 | 550 | 358 |
| 12.4 | 540 | 352 |

附录2：C语言程序

/*------------------------------------------------------------------*/

/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/

/* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/

/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/

/* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/

/* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/

/* --- Web: www.STCMCU.com -----------------------------------------*/

/* If you want to use the program or the program referenced in the  */

/* article, please specify in which data and procedures from STC    */

/*------------------------------------------------------------------*/

/*

功能描述: 使用STC15F系列C版本做的RC测量电压的例子.

*/

#include "reg51.h"

#define MAIN_Fosc		22118400L	//定义主时钟

#define	uchar	unsigned char

#define uint	unsigned int

sfr AUXR = 0x8e;    //Auxiliary register

sfr P3M1  = 0xB1;	//P3M1.N,P3M0.N 	=00--->Standard,	01--->push-pull

sfr P3M0  = 0xB2;	//					=10--->pure input,	11--->open drain

sbit	P_TXD1  = P3^1;	//定义模拟串口发送脚，打印信息用

sbit    P_RC = P3^2;	//RC port

uchar	SampleCnt;		//发送结果的采样间隔计数

uchar	LineCnt;		//每行显示结果计数

bit		B_Over;			//超时标志

bit		B_ADC_OK;		//检测完成标志

uint	adc;			//RC做的ADC值

void	RC_start(void);

void	Tx1Send(uchar dat);

void 	InitTimer(void);

void	delay_ms(unsigned char ms);

///////////////////////////////////////////////////////////

void main(void)

{

InitTimer();		//初始化Timer

P3M1 |=  1 << 2;         //P3.2 config as Open-Drain

P3M0 |=  1 << 2;

P_RC = 0;               //Clear RC port to 0

//    TMOD |= 0x00;           //T0 as 16 bits timer, auto reload

while (1)

{

delay_ms(5);   //放电时间

B_ADC_OK = 0;		//清除ADC结束标志

B_Over = 0;			//清除超量程标志

RC_start();           //RC charge-decharge

while(!B_ADC_OK && !B_Over)	;	//等待ADC结束或超时

if(B_ADC_OK)

{

if(++SampleCnt >= 100)	//1秒钟发一个结果给串口

{

SampleCnt = 0;

Tx1Send(adc / 10000 + '0');           //send to PC from the UART

Tx1Send(adc % 10000 / 1000 + '0');

Tx1Send(adc % 1000 / 100 + '0');

Tx1Send(adc % 100 / 10 + '0');

Tx1Send(adc % 10 + '0');

Tx1Send(' ');

Tx1Send(' ');

if(++LineCnt >= 10)		//10个结果后换行

{

LineCnt = 0;

Tx1Send(0x0d);   //send CR

Tx1Send(0x0a);

}

}

}

}

}

///////////////////////////////////////////////////////////

//============================================================

// 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)

// 描述: 延时函数。

// 参数: ms,要延时的ms数.

// 返回: none.

// 版本: VER1.0

// 日期: 2010-12-15

// 备注:

//============================================================

void  delay_ms(unsigned char ms)

{

unsigned int i;

do

{

i = MAIN_Fosc / 14000L;	//1T

while(--i)	;   //13T per loop

}while(--ms);

}

/**************** RC启动函数 ******************************/

void   RC_start(void)

{

//使用Timer 0 计时

TH0 = 0;            //clear Timer 0

TL0 = 0;

B_Over = 0;			//Clear Over flag

P_RC = 1;           //RC charge

TR0 = 1;            //enable Timer 0

IE0 = 0;			//Clear INT0 flag

EX0 = 1;		//INT0 Enable

IT0 = 0;		//INT0 上升,下降沿中断

}

/********************* INT0中断函数 *************************/

void INT0_int (void) interrupt 0		//

{

if(INT0 && !B_Over)		//上升沿中断,无超时

{

TR0 = 0;            //deable Timer 0

P_RC = 0;           //decharge

adc = TH0;            //read the RC time

adc = (adc << 8) + TL0;

B_ADC_OK = 1;		//标志ADC结束

}

}

/**************** Timer初始化函数 ******************************/

void InitTimer(void)

{

TMOD = 0;		//for STC15Fxxx系列	Timer0 as 16bit reload timer.

TH0 = 0;

TL0 = 0;

ET0 = 1;		//允许Timer0中断

TR0 = 0;

EA  = 1;		//允许总中断

}

/********************** Timer0中断函数************************/

void timer0 (void) interrupt 1

{

TR0 = 0;	//超量程关闭

B_Over = 1;	//标志超量程

}

/********************** 模拟串口相关函数************************/

void	BitTime(void)	//位时间函数

{

uint i;

i = ((MAIN_Fosc / 100) * 104) / 130000L - 1;		//根据主时钟来计算位时间

while(--i);

}

//模拟串口发送

void	Tx1Send(uchar dat)		//9600，N，8，1		发送一个字节

{

uchar	i;

EA = 0;

P_TXD1 = 0;

BitTime();

for(i=0; i<8; i++)

{

if(dat & 1)		P_TXD1 = 1;

else			P_TXD1 = 0;

dat >>= 1;

BitTime();

}

P_TXD1 = 1;

EA = 1;

BitTime();

BitTime();

}